НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національний транспортний університет

Кваліфікаційна наукова праця

на правах рукопису

Мельник Всеволод Михайлович

ДИСЕРТАЦІЯ

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ ОБОЛОНКАХ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

01 – фізико – математичні науки

Подається  на здобуття наукового  ступеня кандидата фізико – математичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

___________________________

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник  Мейш Володимир Федорович, доктор фізико – математичних наук, професор.

Київ – 2021 р.

АНОТАЦІЯ

Мельник В.М. Вимушені коливання конічних оболонок змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, 2021 р.

Дисертація присвячена дослідженню напружено – деформівного стану   конічних оболонок змінної жорсткості  при нестаціонарних навантаженнях. На основі варіаційного принципу стаціонарності Рейснера отримано рівняння коливань та відповідні граничні та початкові умови для конічних оболонок змінної жорсткості в рамках геометрично лінійної теорії оболонок  типу Тимошенка. Розвинено ефективний чисельний метод та створені чисельні алгоритми розв’язку динамічних задач нестаціонарних коливань конічних оболонок змінної жорсткості. На основі вихідної розрахункової моделі та розроблених чисельних алгоритмів отримано розв’язки динамічних задач конічних оболонок змінної жорсткості осесиметричних та неосесиметричних коливань та проведено аналіз напружено–деформованого стану конічних оболонок при нестаціонарних навантаженнях в широкому діапазоні зміни геометричних та фізико–механічних параметрів при різних граничних умовах. Розглянуто осесиметричні та неосесиметричні коливання конічних оболонок змінної жорсткості. Проведено аналіз числових результатів, закономірностей та механічних ефектів, які характерні для хвильових процесів в розглянутих конічних оболонках змінної жорсткості.

Ключові слова: конічні оболонки,  оболонки змінної жорсткості, геометрично лінійна теорія оболонок, чисельні методи, нестаціонарні коливання.

АННОТАЦИЯ

Мельник В.М. Вынужденные колебания конических оболочек переменной жесткости при нестационарных нагрузках. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико–математических наук по специальности 01.02.04 –механика деформируемого твердого тела. – Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Киев, 2021.

Диссертация посвящена исследованию напряженного - деформируемого состояния  конических оболочек переменной жесткости при нестационарных нагрузках. На основании вариационного принципа стационарности Рейснера получены уравнения колебаний и соответственные граничные и начальные условия для конических оболочек переменной жесткости линейной теории оболочек типа Тимошенко. Развит эффективный численный метод и созданы численные алгоритмы решения динамических задач нестационарных колебаний конических оболочек переменной жесткости. На основании исходной расчетной модели и разработанных численных алгоритмов получены решения динамических задач конических оболочек переменной жесткости осесимметричных и неосесимметричных колебаний и проведен анализ напряженно–деформированного состояния конических оболочек при нестационарных нагрузках в широком диапазоне изменения геометрических и физико – механических параметров при различных граничных условиях. Рассмотрены осесимметрические и неосесимметрические колебания конических оболочек переменной жесткости. Проведено анализ численных результатов, закономерностей и механических эффектов, которые характерны для волновых процессов в рассмотренных конических оболочках.

Ключевые слова: конические оболочки, оболочки переменной жесткости, геометрически линейная теория оболочек, численные методы, нестационарные колебания.

SUMMARY

Mel’Nik V.M. Forced Vibrations of Conical Shells of Variable Rigidity under Nonstationary Loads. – Manuscript.

Thesis for Candidates Degree of Physical and Mathematical Sciences in specialty 01.02.04 – Mechanics of Deformable Solids. – S.P. Timoshenko Institute of mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine,  Kyiv, 2021.

The dissertation is devoted to the study of the dynamic behaviour of variable thickness conical shells under non-stationary loads. On the basis of the variational Raisner stationary principle, the oscillation equations and corresponding natural boundary and initial conditions are obtained for conical shells of variable thickness of linear shell theory and rods of type Timoshenko. An efficient numerical method has been developed and numerical algorithms have been created for solving dynamic problems of non-stationary oscillations of conical shells of variable thickness. On the basis of the original calculation model and the numerical algorithms developed, solutions are obtained for the dynamic problems of conical shells of variable thickness, axially symmetric and nonaxisymmetric oscillations, and the stress-deformed state of conical shells is analyzed at Non-standard loads with a wide range of changes in geometric and physical-mechanical parameters under different boundary conditions. Nonsymmetrical oscillations of conical shells of variable thickness are considered. An analysis was made of the numerical results, patterns and mechanical effects that are characteristic of wave processes in the conical shells considered.

Keywords: conical shells, variable-thickness shells, geometrically linear shell theory, numerical methods, non-stationary oscillations.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Мейш В.Ф. Осесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки/ В.Ф.  Мейш, В.М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровський національний університет. 2012. - Вип.18 – С.132-139.

- Мейш В.Ф. О динамическом поведении конической оболочки переменной толщины на упругом основании / В.Ф. Мейш, П.З. Луговой,  В.М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки міцності конструкцій. Дніпропетровський національний університет. 2012. – Вип. – 19. – С.219- 225.

- Мейш В.Ф. До розрахунку неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, В.М. Мельник   // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Вип. №3, 2012. – Серія фіз. – мат. Науки. -С. 83-86.

- Мейш В.Ф. Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження / В.Ф. Мейш, Ю.А. Мейш, В.М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – Вип.22. – С.169-181.

- Мейш В.Ф. Неосесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки / В.Ф. Мейш, О.Г. Галаган, В.М. Мельник  // Прикл. Механика. – 2014. – 50, №3. – С.77 – 85.

ЗМІСТ

ВСТУП	7

РОЗДІЛ 1. Сучасний стан проблеми дослідження нестаціонарних коливань конічних оболонок змінної товщини	12

1.1. Загальна характеристика підходів дослідження динамічних процесів в оболонках	13

1.2. Вимушені коливання конічних оболонок змінної жорсткості	17

1.3 Характеристика основних чисельних методів дослідження задач нестаціонарних коливань неоднорідних оболонок	21

1.4. Висновки	30

Розділ 2. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ І ПОСТАНОВКА КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ОБОЛОНОК	32

2.1. Основні співвідношення теорії пружності	32

2.2. Основні положення теорії гладких оболонок з врахуванням поперечних кутових деформацій (типу Тимошенка)	56

Розділ 3. ЧИСЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВО – КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК змінної жорсткості	67

3.1. Розвязувальні рівняння та граничні умови	67

3.1.1 Моделі Вінклера для оболонкових структур	67

3.1.2 Рівняння коливань неоднорідних оболонок в загальному випадку.	69

3.1.3 Рівняння осесиметричних коливань циліндричних оболонок.	70

3.1.4 Рівняння осесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини в загальному випадку.	76

3.1.5 Рівняння неосесиметричних коливань в конічних оболонках.	82

3.1.6 Чисельний алгоритм розв’язання динамічних задач конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.	86

3.2. Практична збіжність чисельних алгоритмів	92

РОЗДІЛ 4. чисельні результати	95

4.1. Аналіз  результатів чисельних досліджень.	95

ВИСНОВКИ	107

список використаних джерел	108

ВСТУП

Дисертаційна робота присвячена теоретичному дослідженню напружено-деформованого стану конічних оболонок  змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.

Актуальність теми. Оболонкові конструкції найбільш оптимальним способом поєднують в собі, з одного боку, мінімальну вагу, а з іншого – необхідну міцність та жорсткість Завдяки цим якостям їм надається перевага в таких галузях, як авіабудування, кораблебудування, ракетобудування, атомній енергетиці, а також в інших областях техніки. Для конструкцій складної форми й неоднорідної структури актуальною є розробка ефективних чисельних методів розв’язку задач дослідження їх напружено-деформованого стану. На початку ескізного проектування складних тонкостінних конструкцій значну роль відіграють саме теорії оболонок, оскільки вони дозволяють найбільш просто визначити вплив тих чи інших факторів та передбачити шляхи вдосконалення конструкцій.

Складні умови експлуатації оболонкових конструкцій такого типу висувають підвищені вимоги до їхньої жорсткості, яка може варіюватися в залежності від якості матеріалу, з якого вони виготовлені, або зміни форми поперечного перерізу. Розв’язання відповідних крайових задач пов’язане з великими труднощами обчислювального характеру. Тому проблема надійності елементів конструкції висуває на перший план питання про підвищення точності розрахунків, при цьому велику роль відіграє вибір розрахункової моделі. В зв’язку з цим, проводяться дослідження стосовно вдосконалення моделей напруженого стану і деформування оболонкових тіл та їх реалізація в методах розв’язку конкретних класів задач. Цей процес стимулюється з одного боку, бажанням розробити математично коректні моделі, які б достатньо точно визначали якості виробу, з іншого – необхідністю високого степеню точності розв’язання конкретних задач з розрахунків елементів конструкцій. Тому практичний інтерес викликає розгляд задач динаміки оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.

Мета і задачі дослідження полягають у вивченні нестаціонарних коливань і напружено-деформованого стану оболонок змінної товщини при дії імпульсного навантаження.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні задачі дослідження:

постановку динамічної задачі про коливання конічних оболонок змінної товщини оболонок  з використанням геометричної і фізично лінійної теорії оболонок типу Тимошенка;

розвиток ефективного чисельного методу розв’язування задач даного класу і його обґрунтування при застосуванні теорії оболонок типу Тимошенка для побудови ефективних різницевих алгоритмів;

розв’язування на основі розвинутого методу задач динамічної поведінки конічних оболонок  змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях, виявлення нових властивостей, закономірностей та механічних ефектів, характерних для хвильових процесів, що розглянуті.

Об’єкт дослідження. Напружено – деформований стан конічних  оболонок змінної жорсткості.

Предмет дослідження. Дослідження впливу змінної товщини конічних оболонок на напружено – деформований стан при нестаціонарних навантаженнях.

Методи дослідження. В основу розробленого методу теоретичного дослідження динаміки коливання конічних оболонок змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях покладено геометрично і фізично лінійні моделі оболонок типу  Тимошенка. Основою розробленої чисельної методики дослідження нестаціонарних коливань є застосування інтегро – інтерполяційного методу побудови різницевих співвідношень по просторовим координатам і явній апроксимації по часовій координаті.

- Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

розроблено універсальну ефективну методику чисельно-аналітичного розв’язання задач, з використанням розробленої методики побудовано розв’язки нових несиметричних  класів просторових задач для конічних тіл, пов’язаних з їх геометричними та механічними характеристиками;

на основі отриманих розв’язків проведено аналіз напружено-деформованого стану конічних тіл, що розглядаються, викликаних прикладеним нормальним нестаціонарним навантаженням;

виявлено ряд закономірностей з розподілу полів переміщень та напружень для симетричних і несиметричних задач, пов’язаних з геометрією та формою конічних тіл.

Апробація результатів дисертації. У повному обсязі дисертація доповідалась на наукових семінарах: відділу Динаміки та стійкості суцільних середовищ; Обчислювальних методів (Київ, 2018-2020 рр.); на семінарі секції за напрямком „Механіка композитних і неоднорідних середовищ” Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (Київ – 2020р.), на міжкафедральному семінарі  Національного транспортного університету (2020 р.). Окремі положення дисертації періодично доповідались на наукових семінарах кафедри теоретичної та прикладної механіки Національного транспортного університету   (Київ – 2019 р.).

Матеріали дисертації обговорювались на Міжнародних наукових конференціях: Мейш В.Ф., Мельник В.М. Постановка та чисельний алгоритм розв’язування задач про вимушені коливання дискретно підкріплених оболонок з початковими прогинами. // International Conference. Dynamical system modeling and stability investigation. Modelling Stability. – Thesisof  Conferencereports. May 27-29, 2009 Kyiv – 2009. – P.229.  Мейш В.Ф., Мельник В.М. Побудова чисельного алгоритму розв’язування динамічних задач теорії підкріплених конічних оболонок з початковими прогинами // Математичні проблеми технічної механіки. Міжнародна наукова конференція. – Дніпродзержинськ (19-22 квітня 2010 р.) – С.84.  Луговий П.З., Мейш В.Ф., Мельник В.М. До розв’язку задач нестаціонарних осесиметричних коливань підкріплених конічних оболонок на пружній основі // Математичні проблеми технічної механіки. Міжнародна наукова конференція. (Том 1) – Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ (13-15 квітня 2011р.) – С.25-26. Мейш В.Ф., Мельник В.М. Осесиметричні коливання конічної оболонки змінної товщини при дії нестаціонарного  навантаження // Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі. XIII Всеукраїнська науково-методична конференція. – Миколаїв, 15-17 вересня 2011. – С.25-26. Мейш В.Ф., Мельник В.М. К решению задач о неосесимметричных колебаниях конических оболочек переменной толщины при действии динамической нагрузки // Актуальні проблеми інженерної механіки. Міжн. наук.-техн. Конференція. – Миколаїв (24-26 жовтня 2011 р.), Національний університет кораблебудування. – С.21-22. Мейш В.Ф., Мельник В.М.  Вимушені коливання конічних оболонок змінної товщини на пружній основі при імпульсному навантаженні // Математичні проблеми технічної механіки. Міжнародна наукова конференція. Матеріали конференції (Том 2) – Дніпропетровськ- Дніпродзержинськ (16-19 квітня 2012) – С.40.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукових досліджень відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України та тематиці науково-дослідних робіт кафедри теоретичної та прикладної механіки Національного транспортного університету МОН України. Результати, отримані в дисертації увійшли до звітів НДР Інституту механіки НАНУ та Національного транспортного університету. Дисертаційне дослідження проводилось при виконанні таких науково-дослідних робіт: «Розробка методів розрахунку тонкостінних композитних елементів конструкцій з неоднорідностями (вирізи, ребра жорсткості) при статичних і динамічних навантаженнях», номер державної реєстрації № 0112U000244, 2013 р.; «Математичне моделювання хвильових процесів в багатошарових дискретно – підкріплених оболонок при нестаціонарних навантаженнях», номер державної реєстрації № 0112U000240, 2014 – 2015 рр.; «Розробка аналітичних і чисельних методів розрахунку некругових циліндричних оболонок при статичних та динамічних навантаженнях», номер державної реєстрації № 0112U001184, 2018 – 2020 рр.; співвиконавцем яких був дисертант і отримані в дисертаційній роботі результати увійшли до цих звітів.

Достовірність отриманих в роботі результатів розрахунків несиметричних і симетричних коливань оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях забезпечується:

- точним і детальним моделюванням геометрії і структури оболонок конічної структури;

- строгістю та коректністю постановок вихідних задач;

- перевіркою практичної збіжності обчислювального процесу;

- верифікацією розробленої методики порівнянням з чисельними рішенням тестових задач, з результатами альтернативних розрахунків (іншими програмними засобами).

Особистий внесок здобувача. Всі теоретичні та практичні результати дисертації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Матеріали, опубліковані у співавторстві, та використані в дисертації, отримані здобувачем особисто, включаючи постановку задач, та безпосереднє виконання всіх етапів робіт. В роботах написаних із науковим керівником, йому належить загальний задум проведення досліджень. В роботах написаних із співавторами, їм належить участь в аналізі та інтерпретації результатів досліджень.

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 5 наукових праць, в тому числі 1 робота в науко метричному виданні.

Структура роботи та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку літературних джерел.

У вступі подано загальну характеристику дисертації; розкрито стан наукової проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертації , її зв'язок з науковими програмами; сформульовано мету роботи, задачі і методи дослідження , відзначено наукову новизну, практичну цінність і достовірність одержаних результаті; наведено дані про апробацію та публікацію результатів дисертаційної роботи, а також короткий опис структури дисертації.

У першому розділі наведено огляд літератури за темою дисертації. На основі аналізу виконаного огляду сучасного стану проблеми визначено місце даної роботи серед проведених раніше досліджень і обґрунтовано вибір напрямку досліджень.

У другому розділі розглядаються основні рівняння  осесиметричних та неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях. Покладалося, що напружено – деформований стан конічної оболонки може бути визначений в рамках геометричної та фізично лінійної теорії оболонок типу Тимошенка.

У третьому  розділі викладено постановку задач осесиметрпичних та неосесимнтричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонанрних навантаженнях. Алгоритм розв’язання початково – крайової задачі, засновано на використані інтегро – інтерполяційного методу побудови різницевих співвідношень по просторовим координатам s1; s2 та явній апроксимації по часовій координаті t.

В четвертому розділі чисельне досліджуються розв’язки коливань конічних оболонок змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях. Проведено порівняння отриманих результатів.

У висновках приведені основні результати дисертаційної роботи.

Автор висловлює щиру подяку своєму науковому керівнику доктору фізико – математичних наук, професору В.Ф. Мейшу за постійну увагу до роботи, допомогу та корисні поради при написанні дисертаційної роботи

РОЗДІЛ 1. Сучасний стан проблеми дослідження нестаціонарних коливань конічних оболонок змінної товщини

Оболонкові конструкції найбільш оптимальним способом поєднують в собі, з одного боку, мінімальну вагу, а з іншого – необхідну міцність та жорсткість. Завдяки цим якостям їм надається перевага в таких галузях, як авіабудування, кораблебудування, ракетобудування, атомній енергетиці, а також в інших областях техніки. Для конструкцій складної форми й неоднорідної структури актуальною є розробка ефективних чисельних методів розв’язку задач дослідження їх напружено-деформованого стану. На початку ескізного проектування складних тонкостінних конструкцій значну роль відіграють саме теорії оболонок, оскільки вони дозволяють найбільш просто визначити вплив тих чи інших факторів та передбачити шляхи вдосконалення конструкцій.

Складні умови експлуатації оболонкових конструкцій такого типу висувають підвищені вимоги до їхньої жорсткості, яка може варіюватися в залежності від якості матеріалу, з якого вони виготовлені, або зміни форми поперечного перерізу. Розв’язання відповідних крайових задач пов’язане зі значними труднощами обчислювального характеру. Тому проблема надійності елементів конструкції висуває на перший план питання про підвищення точності розрахунків, при цьому велику роль відіграє вибір розрахункової моделі. В зв’язку з цим, проводяться дослідження стосовно вдосконалення моделей напруженого стану і деформування оболонкових тіл та їх реалізація в методах розв’язку конкретних класів задач. Цей процес стимулюється з одного боку, бажанням розробити математично коректні моделі, які б достатньо точно визначали якості виробу, з іншого – необхідністю високого степеню точності розв’язання конкретних задач з розрахунків елементів конструкцій. Тому практичний інтерес викликає розгляд задач динаміки оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.

1.1. Загальна характеристика підходів дослідження динамічних процесів в оболонках

Однією з простих математичних моделей тонкостінних пружних  оболонок є модель, побудована на основі класичної теорії оболонки Кірхгофа – Лява 89   Сучасні тонкостінні конструкції зазвичай складаються з матеріалів з істотно різними фізико – механічними властивостями, що забезпечують високу жорсткість, міцність, різного роду захист(тепловий, хімічний, радіаційний та ін.). Класична теорія ґрунтується на використанні двох спрощуючих гіпотез Кірхгофа, які використовувалися в теорії пластин, та були поширені Лявом на оболонки. Згідно теорії Кірхгофа – Лява прямі лінії, перпендикулярні до серединної поверхні, залишаються прямими і перпендикулярними лініями до деформованої серединної поверхні; нормальними напруженнями напрямленими перпендикулярно серединній поверхні. Згідно другої гіпотези, в співвідношеннях узагальненого закону Гука для пружних тіл можна знехтувати поперечним нормальним напруженням   в порівнянні з іншими напруженнями. Товщина пластини або оболонки мала в порівнянні з найменшим радіусом кривизни і розмірами серединної поверхні; переміщення малі в порівнянні з товщиною пластини або оболонки.

Згідно оглядових праць105,77 основні результати досліджень по вивченню напружено – деформованого стану, коливань та стійкості оболонок, отримані за допомогою класичної теорії. В роботі 113досліджено питання обгрунтування розрахункових схем даної теорії та наведено оцінку похибки її застосування для розв’язування задач коливань оболонок.

Спрощені гіпотези при побудові полів деформацій і напружень, що викладені вище, дозволяють розв’язати основну задачу теорії оболонок, яка полягає в зведенні тривимірних крайових задач механіки твердого деформівного тіла до деяких двовимірних крайових задач. Але дослідження динамічних питань механіки оболонок показало, що гіпотези Кірхгофа – Лява дозволяють отримувати розв’язок лише при певних обмеженнях, що накладаються на області частот коливань, довжини хвиль, переміщень, деформацій і напружень, що поширюються в оболонці, Це призвело до різноманітних способів побудови теорії оболонок, що не спираються на гіпотези Кірхгофа – Лява. Більш складними являються моделі що базуються на некласичних уточнюючих двовимірних теоріях, що враховують поперечний зсув на основі інтегральних гіпотез лінійного розподілу переміщень по товщині оболонки. Вказаний підхід приводить до рівнянь восьмого порядку. Порівняння величин переміщень і напружень, знайдених по класичній і некласичній теоріях, що базуються на гіпотезах прямої лінії для всієї оболонки в цілому з відомими точними розв’язками тривимірної з дачі вказують на те, що двовимірні теорії оболонок на основі інтегральних гіпотез можуть приводити до значних похибок при визначенні напруженого стану не тільки в кількісному, але і в якісному відношенні для оболонок.  В рамках цих робіт слід відмітити варіант уточнюючої теорії оболонок і пластин, в основу якого покладені гіпотези про розподіл поперечних зсувних напружень, нормальних поперечних деформацій і поперечного нормального напруження 56.    В наш час більшість досягнень, пов’язаних з дослідженням пружних хвиль, основані насамперед на лінійній теорії поширення пружних хвиль, результати  якої викладені в численних фундаментальних монографічних виданнях Л.А. Айноли 15, І. А. Вікторова 38, В.В. Кабанова 68, Г. Кольського 74, А.О. Рассказова 111 ,  А.П. Філіпова 125,  та інших.

Більшість опублікованих праць присвячено вивченню власних коливань циліндричних оболонок в рамках класичної теорії 73, 58 . В роботах приведено детальний аналіз впливу геометричних і фізичних параметрів оболонки, а також граничних умов на характеристики власних коливань. В рамках класичної теорії досліджено особливості власних коливань конічних оболонок, які пов’язані з більш складною, ніж у циліндричних оболонок, геометрією 93, 97. Значну увагу приділено висвітленню питання про вплив граничних умов, кута конусності та геометрично – жорсткісних параметрів на характеристики власних коливань. Власні коливання  оболонок складної форми та вплив граничних умов на процес коливання досліджено на основі класичної теорії в роботах 65,  70. В ряді випадків, при проведені досліджень динамічних процесів в неоднорідних оболонкових конструкціях є необхідним врахування деформацій поперечного зсуву і інерції обертання нормального елементу.

Всі ці підходи відносяться до класичної механіки оболонок. У другій половині ХХ століття в теорії поширення пружних хвиль почалося дослідження задач, які не можуть бути вирішені в рамках класичної лінійної теорії пружності.

В.І. Карпман 72, С.П. Тимошенко143 в своїх роботах сформулювали висновки про необхідність врахування нелінійних факторів при деформуванні пластин і панелей. Основоположником теоретичної розробки геометрично нелінійної теорії вважають Х.М. Муштарі [100] , який отримав основні співвідношення нелінійної теорії тонких ізотропних оболонок. Значний вклад у розробку нелінійної теорії оболонок внесли вітчизняні вчені:  С.О. Амбарцумян [16];  В.В. Болотін [28], В.З. Власов [36, 37], А.С. Вольмір [40], І.І. Воровіч [42], Е.І. Григолюк [52,53, 54], О.М. Гузь [60, 61, 62],  Б.Я. Кантор [70], А.В. Кармішин [71], Ю.И. Кадашевич[69],  В.И. Карпман [72],  П.З. Луговой[82, 83, 84, 85, 86, 87, 88],  В.В. Митряйкін [99], К.З. Галіньш [43], В.В. Новожилов [105]; Н.Н. Попов [108], М.С. Корнішин [76], В.Н. Кукуджанов [80],та багато інших.  У розробці нелінійної теорії оболонок брали активну участь і зарубіжні вчені :Р. Міндлін [141],  Е. Рейсснер [142], В. Флюгге [137] та інші.

Модель для розв’язування задач поперечних коливань балок була розроблена С.П. Тимошенком [123]. В основі даної теорії лежать гіпотези, перша з яких полягає в тому, що елемент, перпендикулярний до вихідної поверхні, після деформації залишається прямолінійним, але вже не перпендикулярним до деформованої поверхні, а повертається на деякий кут і не змінює своєї довжини. Згідно другої гіпотези, у співвідношеннях узагальненого закону Гука для пружних тіл можна знехтувати поперечним нормальним напруженням в порівнянні з іншими. Теорія оболонок і стержнів типу Тимошенка дає можливість розв’язати більш широкий клас прикладних задач, в порівнянні з використанням класичної теорії. Оскільки рівняння коливань оболонок згідно теорії типу Тимошенка відносяться до гіперболічного типу, то даний факт дає змогу більш точно описати хвильові процеси в оболонках під дією короткочасних навантажень. Вважаємо, що при розгляді імпульсах тривалість навантаження менша часу пробігу пружною хвилею характерного розміру конструкції. Крім того, рівняння коливань типу Тимошенка можна застосовувати для досліджень оболонок з більш складними геометричними та фізико – механічними параметрами.

На основі теорії оболонок досліджено характеристики власних коливань конічних оболонок в роботах [124,127]. Врахуванню геометрично – жорсткісних параметрів присвячені роботи [17, 30, 69, 75, 83, 87, 94, 107, 121, 122]. Оцінка похибки конструктивно–ортотропної моделі наведена  [23, 27]. В більшості з перерахованих вище робіт досліджувались лінійні власні коливання, а нелінійні описано в роботах [14, 25, 33]. Вплив кута конусності на власні коливання конічних оболонок досліджено в роботах [95, 96]. Приділялась увага неосесиметричним власним коливанням конічних оболонок[110].

Найбільша кількість робіт присвячена дослідженню вільних коливань оболонок. Зокрема,  аналіз впливу граничних умов, їх кількості і жорсткісних характеристик на вільні коливання оболонок,  наведені в роботах [81,112] або вимушені [128]. Нелінійні коливання  ортотропних конічних оболонок розглянуто в [129].

1.2. Вимушені коливання конічних оболонок змінної жорсткості

Переходячи до розгляду результатів вивчення вимушених коливань оболонок, відмітимо, що велику увагу вчені приділяли дослідженню коливань тонкостінних структур під дією гармонічних навантаженнях.

Найбільша кількість робіт присвячена вивченню закономірностей протікання процесу вимушених гармонічних коливань конічних оболонок [57, 66, 78, 88]. Аналіз цих праць свідчить, що у випадку гармонічних навантажень, максимальні значення змінних по часу переміщень, зусиль та напружень, досягаються поблизу резонансу, коли частоти збурюючи навантажень близькі до частот власних коливань. В силу відносної простоти задачі, в основному розглянуто вимушені гармонічні коливання циліндричних оболонок. Також дослідниками розв’язано задачі для циліндричних ізотропних оболонок. Особливості та основні характеристики напружено – деформованого стану ізотропних конічних оболонок проаналізовано в [82, 98].

В роботах [7,92] на основі теорії конструктивно –ізотропних оболонок одержано рівняння коливань для  конічних оболонок.     Досліджено вплив граничних умов та їх жорсткісних характеристик[85,86]. Наближене врахування при розв’язуванні задач про вимушені коливання розглянуто в роботі [84]. Немало робіт присвячено вирішенню питання при вплив нелінійних факторів на коливання ізотропних конічних оболонок [64, 76].

В вище наведених роботах в основному розглянуто задачі про вимушені гармонічні коливання ізотропних оболонок постійної і змінної товщини.

Реакції оболонок  на гармонічне навантаження, досліджені в [90]. На основі отриманих в цих роботах результатів, робиться висновок про те, що напружено – деформований стан ізотропних оболонок може бути визначений з достатньою точністю. В роботі [102] розв’язана задача оптимізації конічних оболонок.

Аналізу напружено – деформованого стану конічних оболонок присвячені роботи [46, 47]. Коливання конічних оболонок під дією гармонічного навантаження та закономірності даного динамічного процесу висвітлені в [48, 49, 58, 67, 80]. З огляду робіт слідує, що в основному розглянуто гармонічні коливання конічних оболонок.

В роботах [49,99] розглянуто вимушені гармонічні коливання оболонок обертання при різних граничних умовах. Досліджено вплив геометрично – фізичних  параметрів оболонок на особливості протікання процесу коливань. Зокрема, в [57, 103] розв’язані задачі про  коливання оболонок. В [56] на основі моделі оболонок, проведено асимптотичний аналіз крайових задач гармонічних коливань оболонок обертання.

В роботі [110] досліджено коливання оболонки при дії симетричного навантаження. Особливості динамічної поведінки оболонок під дією гармонічних навантажень та основні характеристики процесу коливань проаналізовано в [107]. В роботах [105, 106]  досліджено вимушені гармонічні коливання  пологих оболонок. Відомо, що динамічні процеси в конструкціях можна розділити на стаціонарні та нестаціонарні. До перших відноситься вібрація, динамічна втрата стійкості, флаттер та інші. Аналіз перелічених вище праць свідчить, що більшість робіт про динамічну поведінку неоднорідних оболонок  присвячені стаціонарній постановці (поширення вільних хвиль, вимушені гармонічні коливання, рух хвилі тиску зі сталою швидкістю по поверхні оболонки).

Прогрес та розвиток сучасної техніки приводить до необхідності вивчення нестаціонарних динамічних процесів в різноманітних конструкціях. Нестаціонарні процеси виникають при дії на конструкції імпульсних, короткочасних та рухомих навантажень. Дослідженнями нестаціонарної поведінки тонкостінних структур займалися в своїх працях І.Я. Агаміров [11];  В.Г. Баженов [18]; В.В. Болотін [26)]; А.С. Вольмір [38]; А.Л. Гольденвейзер[47]; Е.І. Григолюк і А.І. Сребовський [51]; О.Н. Гузь і В.Д. Кубенко [61]; П.З. Луговий  і В.Ф. Мейш [165, 169]. Аналіз перелічених робіт свідчить, що при розв’язуванні нестаціонарних задач деформування тривимірних тіл (пластин або оболонок) в основному тривимірну задачу теорії пружності зводять до двовимірної. Згідно з класифікацією К. Бате[22], найбільш поширеними є методи гіпотез (ґрунтуються на певних гіпотезах) та аналітичні методи.

Серед перелічених вище структур, особливе місце займають оболонки змінної товщини. Динамічні процеси в конструкціях, які складаються з оболонок, як правило, досить складні. Тому дослідження таких процесів в загалом розділяється на етапи: визначення діючих на конструкцію зовнішніх сил; вибір розрахункової моделі, яка схематизує реальний об’єкт (фізична модель); складання рівнянь руху розрахункової моделі (математична модель); визначення механічних характеристик матеріалу в динаміці; вибір методу розв'язання задачі, отримання розв'язку і дослідження фізичних процесів; експериментальна перевірка теоретичних результатів, вибір критеріїв міцності та руйнування конструкції, створення розрахункової методики [20].

В останні роки виріс інтерес дослідників до теорії оболонок, яка враховує зміну товщини оболонки. На основі припущень даної теорії виведені рівняння руху оболонок довільної форми, а також оболонок обертання в роботах Г.Г. Влайкова [36]; І.Я. Аміро, В.О. Заруцького [16, 64]; К.Г. Головка [45,]; П.З. Лугового, В.Ф. Мейша [80,81,85,86]; Ю.С. Воробйова [40]; Ю.В. Скосаренка [102];  [258]. та інших вчених.

Як випливає з огляду робіт, на сьогоднішній день в основному розглянуто осесиметричні та неосесиметричні вільні коливання оболонок простої геометрії (циліндричні, сферичні і конічні).

В роботах [44, 48,] на основі теорії конструктивно – ізотропних оболонок проведено аналіз і досліджені частоти власних коливань циліндричних оболонок. Розрахункові формули, наведені в роботах  [15, 16, 21, 47,  58].

Найбільша кількість робіт присвячена дослідженню вільних коливань циліндричних оболонок. Зокрема,  аналіз впливу граничних умов, їх кількості і жорсткісних характеристик на вільні коливання оболонок,  наведені в роботах [42, 43] або вимушені [14, 28, 44, 62,]. Також розглянуто задачі для циліндричних ортотропних оболонок [21, 22, 28, 32]. Ці дослідження узагальнені в огляді [45], монографіях [37, 41, 43, 48, ]. Нелінійні коливання  ортотропних циліндричних оболонок розглянуто в [59, 110].

В роботі [97] досліджено коливання оболонки при дії симетричного навантаження. Особливості динамічної поведінки оболонок під дією гармонічних навантажень та основні характеристики процесу коливань проаналізовано в [116]. В роботах [34, 111, 112, 113]  досліджено вимушені гармонічні коливання  пологих оболонок.

Крім циліндричних оболонок, розглядались  ізотропні оболонки іншої геометрії, зокрема конічні. Постановка динамічних задач теорії ізотропннх конічних оболонок під дією нестаціонарних навантажень та аналіз напружено – деформованого стану наведені в роботах [80, 83, 85].  Задачі нестаціонарних коливань ортотропних конічних оболонок розв’язано в [40, 105, 106, 112]. Динамічні задачі в вище наведених роботах розглядалися для конічних оболонок під дією різних видів нестаціонарних навантажень. Особливості процесу коливань для неоднорідних структур під дією осьового динамічного навантаження досліджено в роботах [40,59]. Рівняння коливань для конічних оболонок під дією імпульсного і рухомого навантаження отримані в [105, 150].

В роботі [119] досліджено питання нелінійних коливань конічних ортотропних оболонок. Розглянуто питання стійкості коливань ортотропних конічних оболонок при різних  граничних умовах та  геометрично – жорсткісних параметрів [40, 105]. Література по динамічній стійкості ортотропних конічних оболонок наводиться в [85].

1.3 Характеристика основних чисельних методів дослідження задач нестаціонарних коливань неоднорідних оболонок

Рівняння коливань оболонок і оболонкових структур являють собою системи лінійних або нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних. Для їх інтегрування використовуються точні та наближені методи. Умовно, методи розв’язку таких рівнянь можна розділити на дві групи – аналітичні (чисельно - аналітичні) і просто чисельні методи. Використання аналітичних методів дозволяє отримати розв’язки динамічних задач теорії оболонок простої геометрії (циліндр, конус, сфера) і відносно простих граничних умов. Повний аналіз розв’язку динамічних задач аналітичними методами представлено в [45,56,78,89].

Перевагою точних методів є те, що вони дозволяють представляти розв'язок або за допомогою елементарних та спеціальних функцій, або в вигляді інтегралів. Така форма розв'язку зручна для аналізу загальних закономірностей динамічних процесів, а в найпростіших випадках дозволяє проводити розрахунок вручну. В більш складних випадках приходиться проводити розрахунок за допомогою  ЕОМ, але зазвичай скласти програму для точного розв'язку задачі нескладно.

Точні розв'язки задач про власні і вимушені гармонічні коливання циліндричних оболонок і конусів з малим кутом конусності та при відносно простих граничних умовах (наприклад, шарнірного закріплення), отримані в роботах [41, 44, 46, 82, 84, 86, 87, 92]. Аналіз робіт, присвячених вивченню вимушених гармонічних коливань, приведений в оглядовій роботі [52]. Точні розв'язки рівнянь руху для оболонок, в наш час не отримані  Точні розв'язки мають важливе значення для оцінок похибок, які отримуються при використанні наближених методів, та можуть бути використанні в якості еталонних при оцінюванні наближених роз в’язків.

Оскільки визначення характеристик напружено – деформованого стану та дослідження процесу коливань конічних оболонок змінної жорсткості в загальному випадку пов’язано з обчислювальними труднощами, то велике значення мають наближені методи (аналітичні методи, асимптотичний метод, метод збурення, чисельні методи, чисельно – аналітичні методи та ін.),  які дозволяють правильно описати і з певною точністю визначити напружений стан конічних оболонок, хоча при цьому і не досягається рівень загальності отриманих результатів, яких характерний для точних методів.

Для розв’язування задач про коливання конічних оболонок змінної жорсткості використовуються аналітичні методи, які дозволяють виявити основні якісні і кількісні особливості динамічних характеристик оболонкових конструкцій. До аналітичних методів можна віднести метод розподілу змінних (метод Фур’є), інтегральні перетворення (перетворення Лапласа, перетворення Фур’є), варіаційні методи, енергетичні методи та ін. На основі аналітичних методів проводили свої дослідження рівнянь коливань неоднорідних циліндричних оболонок при дії нестаціонарних навантажень. Зокрема, в [41] наведено наближені оцінки конічної оболонки постійної товщини при осесиметричних навантаженнях. Питання динамічної стійкості циліндричних оболонок при навантаженні імпульсом тиску розглянуто в [52]. Досліджено вплив форми імпульсу зовнішнього тиску і конструктивних параметрів тонких кругових циліндричних оболонок на їх стійкість [102]. В роботі [92] вивчено особливості динамічного розрахунку оболонкових конструкцій при імпульсному навантаженні. В роботах [54,62] отримано аналітичні розв'язки задач динамічної поведінки циліндричних оболонок при нестаціонарних навантаженнях. Ці розв'язки використовуються як тестові задачі для відпрацювання і достовірності чисельних алгоритмів розв'язку задач теорії оболонок.

Відмітимо, що в лінійних задачах динаміки конструкцій широкого застосування знаходять методи розподілу змінних (метод Фур’є [24]), інтегральні перетворення (Лапласа [20,25] та Фур’є [17,24]) та ряд інших. Більш детально методи розв'язання задач динаміки конструкцій викладені в спеціальній літературі [63,66,72, 101]. Зупинимось на основних.

Метод Фур’є полягає в тому, що при вимушених коливаннях розв'язок (переміщення) шукається в вигляді ряду. Загальний розв'язок задачі отримується в вигляді суми загального розв'язку однорідного рівняння руху (вільні коливання) та часткового розв'язку неоднорідного рівняння руху (вимушені коливання). Тобто, розв'язок задачі про вимушені конструкції представляється в вигляді суми коливань по формам власних коливань. При цьому рух по кожній з форм описується рівнянням вимушених коливань і відбувається незалежно від інших. В цьому і полягає основна перевага методу Фур’є. Недоліком методу є необхідність в деяких випадках утримувати в ряді розкладу шуканого розв'язку велику кількість членів.

Інтегральні перетворення є ефективним методом розв'язання лінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних [85, 100]. Ці перетворення дозволяють тимчасово виключати одну з незалежних змінних і, послідовним застосуванням декількох інтегральних перетворень, звести задачу до звичайних диференціальних рівнянь або навіть алгебраїчних рівнянь. Відновлення тимчасово виключених змінних відбувається за допомогою формул перетворення.

В нелінійних задачах частіше використовуються варіаційні та енергетичні методи. З їх допомогою системи диференціальних рівнянь в частинних похідних зводяться до системи звичайних диференціальних рівнянь, які зазвичай розв’язують чисельно. Варіаційні методи: метод Рітца (для координатних функцій (задані функції координати х) –  вимога виконання лише кінематичних граничних умов); метод Треффца (в якості координатних функцій обирають власні функції однорідного диференціального рівняння задачі (лінійного) при однорідних граничних умовах); метод Бубнова–Галеркіна (вимога виконання всіх граничних умов) та його різні модифікації: наприклад, узагальнений метод Бубнова–Галеркіна (вимога виконання лише кінематичних граничних умов). Всі варіаційні методи засновані на наближеному заданні переміщень конструкції і в результаті зводять задачу до інтегрування системи звичайних диференціальних рівнянь. Більш детально варіаційні методи описані в монографії [21]. Метод Бубнова–Галеркіна використовували при наближеному розв'язанні рівнянь руху оболонок, шарнірно опертих по краям. На основі даного методу отримана формула для обчислення власних частот коливань, формули для обчислень параметрів критичного напруження при різних випадках деформації [124]. Експериментально – теоретичні дослідження динамічної (гармонічні коливання) роботи підкріплених пологих оболонок наведено в [29]. Основи методу Бубнова–Галеркіна та його різні модифікації стосовно одновимірних та двовимірних задач динаміки оболонок описано в монографії [21].

На основі узагальненого методу Бубнова–Галеркіна в роботі [24] розв’язана задача лінійних гармонічних коливань для підкріплених оболонок обертання.

Вперше енергетичний метод застосовано в [76] для дослідження впливу осьових стискаючих сил на частоти і форми власних коливань циліндричних оболонок. Застосування енергетичного методу для розв'язування нестаціонарних задач динаміки оболонок розглянуто в [82].

Широкого застосування набув асимптотичний метод, який  дозволяє відкинути з вихідних співвідношень величини, які суттєво не впливають на кінцеві результати, але створюють невиправдані по суті справи труднощі в розрахунках. Даний метод отримав розвиток в роботах Н. А. Абросимова [13], В.Л. Агамірова[14], В.А. Лєснічої[81], В.Г. Баженова[23], Л.І. Маневича[90] та інших вчених. Гармонічні коливання циліндричних оболонок розглянуті в роботах [47, 80, 91,  59]. Класифікація крайових задач лінійної теорії циліндричних оболонок міститься в роботах [50, 60, 131]. Класифікація граничних співвідношень асимптотичного аналізу нелінійних динамічних рівнянь теорії циліндричних оболонок наведена в роботі [114]. Асимптотичний аналіз крайових задач динаміки  оболонок обертання проведений в [51]. Отримано аналітичний розв'язок задачі про визначення характеристик напружено – деформованого стану конструкцій [60]. Асимптотичний аналіз нестаціонарного напружено–деформованого стану складених оболонок при ударних торцевих навантаженнях наведено в [79].

Запропонована методика дозволяє отримувати аналітичний розв'язок на оболонки, динамічні і нелінійні задачі.

У зв’язку з інтенсивним розвитком обчислювальної техніки, на сьогоднішній день широкого використання для дослідження власних коливань циліндричних оболонок набули чисельні методи: граничних елементів,  скінчених елементів, скінчених різниць, ортогональної прогонки. Ці методи досить універсальні і застосовуються для розв'язування досить складних нелінійних задач.

Метод граничних елементів (МГЕ) дозволяє здійснити перехід від розв'язування системи диференціальних рівнянь і відповідних їм граничних умов до розв'язування системи інтегральних рівнянь по границі області. Даний метод зручний тим, що дає можливість зменшити розмірність вихідної задачі на одиницю. Більш детально МГЕ описаний в монографіях [101, 104].

Метод скінчених елементів (МСЕ) базується на варіаційних принципах. МСЕ зручний при розв’язуванні задач в областях складної геометрії, оскільки він дає можливість представити складну вихідну область у вигляді сукупності достатньо простих під областей. Перевагою МСЕ є його велика фізична наочність і те, що він дозволяє отримувати високу точність роз в’язків на нерегулярних сітках. Основи МСЕ в теорії пластин і оболонок викладено в монографії [8, 12, 32, 68,  115]. В статті [80] розроблений алгоритм підвищення ефективності МСЕ при розв’язуванні задач. Досліджено нелінійні невстановлені реакції конструкцій на основі МСЕ [94]. В роботі [116] на основі МСЕ розв’язана двовимірна динамічна задача для оболонок обертання під дією нестаціонарних навантажень.

Метод скінчених різниць (МСР) полягає в тому, що область неперервної зміни аргументів шуканих функцій заміняють дискретною множиною точок – вузлів розрахункової сітки. Частинні похідні, які входять в досліджувану систему диференціальних рівнянь, замінюють скінченими різницями. При цьому диференціальні рівняння переходять в систему алгебраїчних рівнянь, шуканими в яких є значення шуканих функцій в вузлах сітки. Різницева задача повинна бути поставлена так, щоб при зменшенні кроку сітки її розв'язок наближався до розв'язку диференціальної задачі, тобто процес обчислень збігався до точного розв’язку. Теоретичні основи МСР описано в монографіях [9, 10, 109, 117]. Застосовували для досліджень вільних та гармонічних коливань неоднорідних циліндричних оболонок МСР в своїх роботах В.В. Болотін [29], В.О. Заруцький [65], О.В. Руденко[114], А.Я. Григоренко [55], С.Ю Богданов [26], А.В. Корнішин [76],. МСР для знаходження власних частот і форм вільних та вимушених гармонічних коливань конічних оболонок використовували в [6, 18]. Автори вважають, що наведені алгоритми можуть бути ефективним засобом при розв'язанні задач динаміки тонкостінних оболонкових конструкцій.

Переходячи до висвітлення робіт, які присвячені вивченню нестаціонарних коливань оболонок, потрібно відмітити, що одним із методів побудови скінчено – різницевих схем є інтегро – інтерполяційний метод, який розробили А.А. Самарський [118] та В.І. Мяченков [101]. Надалі цей підхід був розвинений і поширений для розв'язання рівнянь коливань оболонок в роботах [3, 19, 31, 100, 126].

Для виконання збіжності необхідно виконання двох умов. По–перше, різницеві рівняння повинні апроксимувати диференціальні рівняння з похибкою  ( – крок по часу,  – вектор кроку по координатам). Числа  та  називаються порядком апроксимації і характеризують ступінь близькості різницевої та диференціальної задач. По–друге, різницева задача повинна бути стійкою. В нестійкій схемі відбувається швидке накопичення похибок обчислень і вона непридатна для розрахунків. Стійкість є внутрішньою властивістю різницевої схеми і не залежить від умов апроксимації. Для підвищення точності чисельних розв’язків дослідники застосовують різні методи. Один з варіантів полягає в застосуванні більш точних апроксимацій диференціальних рівнянь за допомогою схем вищого порядку точності [110].

На основі МСР визначено напружено – деформований стан неоднорідних оболонок різної геометрії (циліндричних, конічних, сферичних) в роботах, огляд яких наведений в [73]. Зокрема, з використанням інтегро – інтерполяційного методу побудови скінчено – різницевих схем розв’язано задачі нестаціонарних коливань конічних оболонок [2, 13, 20, 133, 134]. В монографії [120] наведено чисельний алгоритм розв'язування динамічних задач теорії осесиметричних та неосесиметричних коливань неоднорідних циліндричних оболонок та оболонок обертання. Розглянуто питання практичної збіжності чисельних алгоритмів. Досліджено деякі математичні аспекти обґрунтованості чисельних алгоритмів та відмічені особливості побудови різницевих схем. Досліджено питання стійкості скінчено – різницевих рівнянь при неосесиметричних коливаннях. Нестаціонарна поведінка неоднорідних конічних оболонок досліджена в [135]. Осесиметричні коливання конічних оболонок змінної товщини при імпульсному навантаженні розглянуто в [4, 5, 82]. З використанням МСР розв’язана задача динаміки неоднорідних конічних оболонок при нестаціонарних навантаженнях в [11]. Задача нестаціонарних коливань неоднорідних оболонок розв’язана в роботах [19, 34,39]. Нелінійне деформування складених неоднорідних конструкцій досліджено в [71]. Чисельне моделювання динамічної поведінки неоднорідних оболонок обертання проведено в [63]. Застосування МСР до розв'язування задач  нестаціонарних коливань оболонок різної геометрії проведено в [1, 35, 62, 103]. Проведено дослідження стійкості нелінійних різницевих схем [21, 24].

На основі чисельного методу  розв’язана задача стійкості і проектування циліндричних оболонок при швидкому навантаженні осьовою силою [79]. Чисельно промодельована нелінійна поведінка конічної оболонки з приєднаними масами при співударі з перешкодою проаналізовано в [141].

Крім перерахованих вище методів, в роботі [119] використовувався метод ортогональної прогонки для дослідження динаміки оболонкових конструкцій.

Недоліком чисельних методів є те, що вони потребують великої підготовчої роботи, значних затрат машинного часу і дають відповідь в формі таблиць або графіків, що не дуже зручно для аналізу загальних закономірностей процесу. З розвитком ЕОМ все частіше спостерігається захоплення чисельними методами і нехтування аналітичним апаратом. Віддаючи належне універсальності та ефективності чисельних методів, все ж необхідно відмітити, що робота з аналітичними методами привчає дослідника до тонкого аналізу фізичних процесів, без якого важко розібратись в тому потоці інформації, який видає ЕОМ. Тому при розв’язуванні складних задач доцільно використовувати в поєднанні аналітичні і чисельні методи. Перші з них слід використовувати при дослідженні найпростіших моделей конструкцій, а другі доцільно застосовувати до більш складних і повних моделей. При цьому значно полегшується аналіз фізичних процесів і з'являється можливість контролю роботи ЕОМ.

Як видно з приведеного огляду робіт, при розгляді оболонок обертання застосовуються переважно чисельні або наближені аналітичні методи (енергетичний та ін). Зазвичай при використанні вказаних методів розв'язання задачі зводиться до розв'язання системи алгебраїчних рівнянь, порядок яких залежить від кількості точок розбиття або від кількості членів, які утримуються в ряді по двом координатам.

В роботі [130] розглянуто чисельно – аналітичного метод, який дозволяє звести розв'язання задачі до розв'язання ряду систем алгебраїчних рівнянь, порядок яких залежить лише від числа точок розбиття по одній координаті – вздовж твірної оболонки. Кількість таких систем пропорційна кількості членів, які утримуються в рядах по другій координаті.  На основі даного методу проведено дослідження вільних та гармонічних коливань зрізаних оболонок обертання.

На основі чисельно – аналітичного методу проведено дослідження нестаціонарної динаміки конічної оболонки [118,130]. З використанням даного методу проведено дослідження про межі використання динамічної теорії оболонок обертання [130].

Для розв'язання двовимірних задач динаміки оболонок можна застосовувати явні і неявні різницеві схеми.

Явна різницева схема типу “хрест”: оберемо на площині x, у – t ( х, у – координати, t – час) прямокутну рівномірну сітку з кроком ,  і . Шукані сіточні функції позначимо  ( k, m – число вузлів по двом координатам, n – номер кроку по часу, f(x, у, t) – одна з функцій, яка входить в розглядуване рівняння). На кожному кроці по часу проводиться (К–1)(М–1) обчислювальних операцій. Замінюючи в системі всі частинні похідні скінченими різницями, отримаємо систему алгебраїчних рівнянь відносно сіточних функцій . Ця система доповнюється рівняннями, отриманими при апроксимації граничних умов скінченими різницями. Складена таким шляхом система алгебраїчних рівнянь легко розв’язуються відносно сіточних функцій . Це дозволяє розраховувати сіточні функції послідовно крок за кроком (на першому кроці використовуються початкові умови). Подібні схеми називаються явними. Відмітимо, що для визначення функції в точці  необхідно знати значення функцій в точках , , , , , , , , , , , . Всі ці точки утворюють на різницевій сітці “хрест”, звідки і назва схеми.

Дана схема є умовно стійкою. Умови апроксимації і стійкості схеми в основному вивчені лише для лінійних диференціальних рівнянь. Оцінки стійкості явної скінченно – різницевої схеми “хрест”, яка застосовується при розв’язуванні неоднорідних задач теорії пружності і теорії оболонок наведені в [136].

Якщо система диференціальних рівнянь є гіперболічною, то порядок апроксимації різницевої схеми другий, і умова стійкості має вид

або, де .

Ця умова має просту фізичну інтерпретацію. Коли рух оболонки описується гіперболічною системою ДР, то довільне збурення розповсюджується по ній зі швидкістю, яка не перевищує . Якщо взяти , то сіточні функції зможуть приймати ненульові значення в тих точках оболонки, в яких збурення відсутні. Ця обставина і призводить до нестійкого розрахунку алгоритму.

Про умови застосування даної різницевої схеми до нелінійної системи вичерпних досліджень поки не має. Але, як показують багаточисельні розрахунки, при виконанні цих умов для відповідних нелінійних рівнянь різницева схема стійка. При , забезпечується збіжність обчислень.

Для випадку досить швидкого (ударного) прикладення навантаження, отримуються диференціальні рівняння руху, інтегрування яких являє собою складну задачу. Для отримання чисельного розв'язку доводиться вводити ряд припущень, які, можливо, призводять до певних похибок. Тому на ряду з теоретичними розв'язками важливого значення набувають експериментальні дослідження явищ, які пов’язані з дією удару на тонкостінну оболонку.

1.4. Висновки

Виходячи з приведеного літературного огляду можна зробити висновок, що в сучасній літературі достатньо повно представлено дослідження по теорії і методам розв’язку задач динаміки оболонок. При розгляді оболонок, враховуючи тему досліджень даної дисертації, аналізувалися роботи по динамічній поведінці конічних оболонок змінної товщини.

Виходячи з приведеного літературного огляду можна зробити висновок, що практично відсутні дослідження процесів вимушених коливань та аналіз закономірностей протікання хвильових процесів в конічних оболонках змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях. Цей фактор обумовлює актуальність теми досліджень, яка полягає у вивченні динамічної поведінки конічних оболонкових структур змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях, розвитку ефективного чисельного методу, розв’язуванні конкретних задач даного класу та аналізу отриманих результатів.

Розділ 2. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ І ПОСТАНОВКА КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ОБОЛОНОК

В даному розділі наведені рівняння коливань конічних оболонок змінної жорсткості, отримані за допомогою використання геометрично лінійного варіанту теорії оболонок і стержнів типу Тимошенка.

При викладі матеріалу використовується термінологія, позначення і результати робіт (22; 26; 61).

2.1. Основні співвідношення теорії пружності

Як відомо, основною задачею теорії пружних оболонок являється вивчення їх напружено – деформованого стану під дією деяких заданих статичних, динамічних або іншого виду навантажень. Складність розв’язку задач про напружений стан як просторових тіл з позиції теорії пружності спричиняє необхідність застосування розрахункових схем, які засновані на приведені трьохмірних задач до двомірним, після розв’язку яких можна наближено відбудувати поля зміщень, деформацій і напружень в досліджуваній оболонці.

Оболонкою називається тривимірне тіло, яке обмежене двома поверхнями, лінійні розміри яких значно перевищують відстань між ними. Ця відстань називається товщиною оболонки.

При виведенні основних співвідношень для тонкостінних оболонок, у яких товщина суттєво менше лінійних розмірів, запроваджується серединна поверхня як геометричне місце точок, рівновіддалених від зовнішньої і внутрішньої поверхні оболонки.

Деформаційні залежності. Нехай тіло, віднесене до ортогональної криволінійної системи координат α1, α2, z під дією яких – небудь сил піддається деформації. Тоді деяка точка М, приналежна тілу з координатами α1, α2, z, одержить переміщення, яке може бути представлено наступними трьома проекціями вектора повного переміщення на напрямах  дотичних до координатних ліній  α1, α2, z:

| u1z=u1zα1, α2,z, u2z=u2zα1, α2,z, u3z=u3zα1, α2,z. | (2.1) |
| --- | --- |

Додатні напрями переміщень u1z,u2z,u3z співпадають з додатними напрямами координатних ліній  α1, α2, z.

В нелінійній теорії пружності деформоване стан суцільного тіла в околі точки M характеризується шістьма компонентами деформацій 6:

| ε11=e11+12e112+12e21-ω32+12e13-ω22, ε22=e22+12e222+12e12-ω32+12e23+ω12, ε33=e33+12e332+12e13+ω22+12e23-ω12, ε12=e12+e1112e11-ω3+e2212e12+ω3+ +12e13-ω212e23+ω1, ε13=e13+e1112e13+ω2+e3312e13-ω2+ +12e12+ω312e23-ω1, ε23=e23+e2212e23-ω1+e3312e23+ω1+ +12e12-ω312e13+ω2; | (2.2) |
| --- | --- |

(2.3)

(2.4)

де eij(i,j=1,3), параметри

| e11=1H1∂u1z∂α1+1H1H2∂H1∂α2u2z+1H1H3∂H1∂zu3z e22=1H2∂u2z∂α2+1H2H3∂H2∂zu3z+1H1H2∂H1∂α1u1z, e33=1H3∂u3z∂z+1H1H3∂H3∂α1u1z+1H2H3∂H3∂α2u2z, e12=H2H1∂∂α1u2zH2+H1H2∂∂α2u1zH1, e13=H1H3∂∂zu1zH1+H3H1∂∂α1u3zH3, e23=H3H2∂∂α2u3zH3+H2H3∂∂zu2zH2. | (2.3) |
| --- | --- |
| 2ω1=1H2H3∂∂α2H3u3z-∂∂zH2u2z, 2ω2=1H1H3∂∂zH1u1z-∂∂α1H3u3z, 2ω3=1H1H2∂∂α1H2u2z-∂∂α2H1u1z. | (2.4) |

В співвідношеннях (2.3), (2.4) величини Hi=Hi(α1,α2,z),(i=1,3)– параметри Ламе, згідно яких в даній ортогональній системі координат квадрат довжини лінійного елементу простору задається рівністю

| ds2=H12dα12+H22dα22+H32dz2. | (2.5) |
| --- | --- |

Відносні видовження в напрямах α1, α2, z обраховуються по формулам

| E1=1+2ε11-1, E2=1+2ε22-1, E3=1+2ε33-1. | (2.6) |
| --- | --- |

Кути зсуву (синуси кутів зсуву) між первісно ортогональними волокнами визначаються згідно формул:

| sinφ12=ε121+E11+E2, sinφ13=ε131+E11+E3, sinφ23=ε231+E21+E3. | (2.7) |
| --- | --- |

Параметри ωk(k=1, 3)  у відношеннях (2.2) характеризують серединний поворот об’ємного елемента навколо координатних осей.

Рівняння рівноваги у напруженнях. Припустимо, що розглядуване суцільне тіло під дією прикладених сил знаходиться у рівновазі. Тоді умови рівноваги елементарного деформованого об’ємного елементу тіла під дією масових сил і визваних на його гранях напружень в довільно вибраній системі криволінійних ортогональних координат  α1, α2, z, до якої віднесено тіло в недеформованому стані, мають наступний вигляд:

| ∂∂α1H2H3s11+∂∂α2H1H3s21+∂∂zH1H2s31-H3∂H2∂α1s22- -H2∂H3∂α1s33+H3∂H1∂α2s12+H2∂H1∂zs13+H1H2H3F3=0, ∂∂α1H2H3s12+∂∂α2H1H3s22+∂∂zH1H2s32-H1∂H2∂zs23+ +H3∂H2∂α1s21-H1∂H3∂α2s33-H3∂H1∂α2s11+H1H2H3F2=0, ∂∂α1H2H3s13+∂∂α2H1H3s23+∂∂zH1H2s33+H2∂H3∂α1s31+ + H1∂H3∂α2s32-H2∂H1∂zs11-H1∂H2∂zs22+H1H2H3F3=0. | (2.8) |
| --- | --- |

де F1=F1α1,α2,z, F2=F2α1,α2,z, F3=F3α1,α2,z – проекції масової сили на напрям дотичних до координатних ліній α1,α2,z.

| s11=σ11*1+e11+σ12*12e12-ω3+σ13*12e13-ω2, s12=σ11*12e12+ω3+σ12*1+e22+σ13*12e13-ω1, s13=σ11*12e13-ω3+σ12*12e23+ω1+σ13*1+e33, s21=σ11*1+e11+σ22*12e12-ω3+σ23*12e13+ω2, s22=σ21*12e12+ω3+σ22*1+e22+σ23*12e23+ω2, s23=σ21*12e13-ω2+σ22*12e23+ω1+σ23*1+e33, s31=σ11*1+e11+σ32*12e12-ω3+σ33*12e13+ω2, s32=σ31*12e12+ω3+σ32*1+e22+σ33*12e23-ω1, s33=σ31*12e13-ω2+σ32*12e23+ω1+σ33*1+e33. | (2.9) |
| --- | --- |

причому

| σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1; σ11*=S1*S1σ111+Eα1 . | (2.10) |
| --- | --- |

В співвідношеннях (2.10) величини

| Si*Si, i=1, 3 | (2.11) |
| --- | --- |

визначаються по формулам

| S1*S1=1+2ε221+2ε33-ε232 S2*S2=1+2ε111+2ε33-ε132, S3*S3=1+2ε111+2ε22-ε122. | (2.12) |
| --- | --- |

де Si= площі граней прямокутного паралелепіпеда до деформації S1=H2H2dα2dz; S2=H1H3dα1dz;  S3=H1H2dα1dα2;   величини Si* відповідають тим же площадкам в деформованому паралелепіпеді. В формулах (2.12) величини σij*, i, j=1, 3 являються узагальненими напруженнями.

Спрощення основних співвідношень. Припустивши, що подовження Ei  і  φij  - малі величини в порівнянні з одиницею, із виразів (2.5) і (2.6) слідує:

| E1≈ε11, φ12≈ ε12 1,2,3. | (2.13) |
| --- | --- |

Із (2.12) маємо:

| Si*Si≈1, V*V≈1, σij*≈σij i,j=1,2,3; | (2.14) |
| --- | --- |

де V  і  V* - об’єми елементарного елемента до і після  деформації. Тоді

| s11= σ111+e11+σ1212e12-ω3+σ1312e13-ω2, s12=σ1112e12+ω3+σ121+e22+σ1312e13-ω1, s21=σ211+e11+σ2212e12-ω3+σ2312e13+ω2,1,2,3 | (2.15) |
| --- | --- |

Якщо подовження і зсуви, а також кути повороту малі в порівнянні з одиницею, то малими в порівнянні з одиницею являються і параметри eij. При цьому, вони будуть відрізнятися від відповідних компонент деформації тільки на величини порядку квадратів кутів повороту. У величинах sij також можливі дальші спрощення. Прийнявши

| 1+eij≈1, 12eij±ωk≈±ωk; | (2.16) |
| --- | --- |

одержимо:

| s11= σ11-σ12ω3+σ13ω2, s12=σ11ω3+σ12-σ13ω1, s21=σ21-σ22ω3+σ23ω2, 1,2,3 | (2.17) |
| --- | --- |

Такому ж спрощенню повинні підлягати і співвідношення деформацій (2.2). В них, крім того, необхідно також знехтувати квадратами величин eij  в порівнянні з першими степенями. В цьому випадку

| ε11=e11+12ω22+ω3, ε12=e12-ω1ω2, (1,2,3) | (2.18) |
| --- | --- |

Дальші спрощення всіх рівнянь і співвідношення теорії пружності можливі при умові, що кути повороту порядку  eij настільки малі, що можна відкинути всі члени, які не містять їх. Одержимо

| εij≈eij, sij≈σij 1,2,3 | (2.19) |
| --- | --- |

В результаті таких спрощень одержимо рівняння лінійної (класичної) теорії пружності. При цьому припускається, що зв'язок між напруженнями і деформаціями (узагальнений закон Гука) також повинні бути записані в лінійній формі.

Поверхневі сили враховуються шляхом завдання граничних умов на обмежених поверхнях тіла.

Узагальнений закон Гука. Вивчаючи розподілення напружень і деформацій в анізотропній оболонці, будем покладатися, що тіло оболонки в процесі деформації залишається пружним і підпорядковується узагальненому закону Гука, даному для анізотропного тіла.

| eα=a11σα+a12σβ+a13σγ+a14τβγ+a15ταγ+a16ταβ,eβ=a12σα+a22σβ+a23σγ+a24τβγ+a25ταγ+a26ταβ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………eαβ=a16σα+a26σβ+a36σγ+a46τβγ+a56ταγ+a66ταβ, | (2.20) |
| --- | --- |

В загальному випадку однорідного криволінійного анізотропного тіла узагальнений закон Гука в системі триортогональних координат  α, β,z має наступний вигляд:

де  aik - пружні постійні (коефіцієнти деформації); незалежних пружних постійних всього 21.

Тут і в подальшому, прийняті наступні позначення:  ei – відносні деформації видовження, eik – деформація зсуву, σi – нормальні напруження, τik – дотичні напруження. Коли анізотропне тіло має пружною симетрією, то рівняння узагальненого закону Гука спростовується.

Нехай через кожну точку тіла проходять три взаємно ортогональні площини пружної симетрії. Припускається, що в кожній точці криволінійного анізотропного тіла ці площини перпендикулярні до відповідних ортогональних координатних напрямів α, β,z.  Покладаємо в подальшому ε11=εα, ε22=εβ, …,  σ11=σα,  σ22=σβ, … одержимо наступні рівняння узагальненого закону Гука:

| ε11=a11σ11+a12σ22+a13σ33, ε22=a12σ11+a22σ22+a23σ33, ε33=a13σ11+a23σ22+a33σ33, ε23=a44σ23, ε13=a55σ13, ε12=a66σ12. | (2.21) |
| --- | --- |

В цьому випадку число незалежних пружних постійних  aik дорівнює дев’яти.

Рівняння (2.21) можуть бути представлені і з допомогою технічних постійних:

| ε11=1E1σ11-μ21E2σ22-μ31E3σ33,ε22=-μ12E1σ11+1E2σ22-μ32E3σ33,ε33=-μ13E1σ11-μ33E2σ22+1E3σ33,ε12=1G12σ12, ε13=1G13σ13 , ε23=1G23σ23. | (2.22) |
| --- | --- |

В цих формулах пружні постійні мають наступний зміст  E1,  E2,  E3 – модулі Юнга по напрямам  α1,α2,z; G12,  G13,  G23 – модулі зсуву для поверхонь z=const, α1=const,  α2=const,   μ31,  μ23,  μ32 – коефіцієнти Пуассона, які характеризують поперечне стиснення при розтягненні і напряму координатних осей (перший індекс показує напрям дії сили, другий напрям поперечного стиснення). Модулі зсуву  Gij незалежні, а модулі Юнга і коефіцієнти Пуассона   μij в силу симетрії зв’язані відношеннями:

| E1μ21=E2μ12; E2μ32=E3μ23; E3μ13=E1μ31. | (2.23) |
| --- | --- |

Для трансверсально – ізотропних матеріалів число незалежних пружних параметрів скорочується до п’яти. Наприклад, якщо Oz – вісь симетрії, то E1=  E2=  E,  μ31,= μ23=  μ, 21+μG12=E,  μ13= μ23,  G13=G23.

Пружні властивості ізоторопних матеріалів визначаються двома величинами: модулем Юнга і коефіцієнтом Пуассона μ або модулем зсуву G, оскільки 21+μG=E.

Розв’язуючи співвідношення (2.22) відносно компонентів напружень, одержимо залежності між компонентами напружень і деформацій у вигляді :

| σ11=C11ε11+C12ε22+C13ε33, σ22=C21ε11+C22ε22+C23ε33, σ12=C31ε11+C32ε22+C33ε33, σ12=C66ε12, σ13=C55ε13, σ23=C44ε23. | (2.24) |
| --- | --- |

Модулі пружності  Cij виражаються через величини  Ei,  Gij μij  за формулами:

| C11=E11-μ23μ321-μ2, C12=C21=E1μ21+μ23μ311-μ2=E2μ12+μ32μ131-μ2, C23=C32=E2μ32+μ31μ121-μ2=E3μ23-μ13μ211-μ2, C31=C13=E3μ13+μ12μ231-μ2=E1μ31+μ32μ211-μ2, μ2=μ12μ21+μ23μ32+μ31μ13+2∙μ12μ23μ31μ31, C44=G23; C55=G21; C66=G12. | (2.25) |
| --- | --- |

Модулі пружності  Cij виражаються через величини Ei,  Gij, μij за формулами:

Основні рівняння теорії оболонок в геометричній нелінійній теорії. Як відомо, основною задачею теорії пружних оболонок являється вивчення їх напружено-деформованого стану під дією деяких заданих статичних, динамічних або іншого виду навантаження. Складність розв’язку задач про напружений стан оболонок як просторових тіл з позиції теорії пружності породжує необхідність застосування розрахункових схем, які засновані на приведенні тримірних задач до двомірних, після розв’язку яких можна приблизно відбудувати поля зміщень, деформацій і напружень у вивчаємій оболонці.

На даний момент часу широке розповсюдження одержала теорія оболонок типу Тимошенка при розв’язанні прикладних задач міцності і динаміки оболонкових конструкцій. Число публікацій по даній проблемі досить велике. Серед них слідує відмітити роботи оглядового характеру36, 143. Проблеми побудови геометрично лінійної і геометрично нелінійної теорій відображені в монографіях і роботах41, 44,144.

Геометричні залежності нелінійної теорії тонкостінних оболонок. При доведенні основних співвідношень для тонкостінних оболонок, у яких товщина істотно менша лінійних розмірів, запроваджується серединна поверхня як геометричне місце точок, рівновіддалених від зовнішньої і внутрішньої поверхні оболонки.

Оболонку, як тримірне тіло, віднесемо до ортогональної системи координат  α1,α2,z, в якій  α1,α2 – координати на вихідний серединній поверхні, а координата z відраховується по нормалі до неї. Диференціал дуги в цій системі координат визначається виразом ds2=H12dα12+H22dα22+H32dz2, де величини H1, H2, H3 являються коефіцієнтами Ламе і визначаються по формулі

| H1=A11+k1z, H2=A21+k2z, H1=1 | (2.26) |
| --- | --- |

де A1=A1α1,α2,  A2=A2α1,α2 – коефіцієнти першої квадратичної форми серединної поверхні; k1, k2 – кривизни вихідної поверхні.

Перша квадратична форма визначає внутрішню геометрію серединної поверхні і характеризує довжину дуги довільної кривої на поверхні.

Коефіцієнти першої квадратичної форми і головні кривизни вихідної поверхні зв’язані умовою Кодацці – Гауса 130.

| 1A1A2∂∂α11A1∂A2∂α1+∂∂α21A2∂A1∂α2=-k1k2, ∂∂α1A2k2=k1∂A2∂α1, ∂∂α2A1k1=k2∂A1∂α2 . | (2.27) |
| --- | --- |

Деформація довільної точки оболонки в просторовому випадку характеризується вектором переміщень, компоненти якого

| U1z=U1zα1, α2, z, U1z=U1zα1, α2, z, U1z=U1zα1, α2, z. | (2.28) |
| --- | --- |

При побудові теорії оболонок будем використовувати лінійну апроксимацію переміщень по товщині оболонки

| U1z=U1α1, α2+zφ1α1, α2, U2z=U2α1, α2+zφ2α1, α2, U3z=U3α1, α2+zφ3α1, α2. | (2.29) |
| --- | --- |

де U1α1, α2,  U1α1, α2,  U1α1, α2 – переміщення точок серединної поверхні оболонки в напрямах  α1,α2, z  відповідно; φ1, φ2 – кути повороту нормального елемента в площинах α1-const,  α2-const.

Підставляючи співвідношення  (2.22), (2.23), в (2.2), (2.3), одержимо згідно 6 наступні вирази для компонент деформацій (утримуються доданки по z в першій степені при умові zki≤1, i=1,2)

| ε11z=e11+12e112+ω12+Θ12+zk11+ω1τ1+Θ1k13, ε22z=e22+12e222+ω22+Θ22+zk22+ω2τ2+Θ2k23, ε33=φ3+12φ12+φ22+φ32, ε12z=e12+e11ω2+e22ω1+Θ1Θ2+ +zτ1+τ2+e11τ2+e22τ1+Θ1k23+Θ2k13, ε13z=φ1+1+φ3Θ1+φ1e11+φ2ω1, ε23z=φ2+1+φ3Θ2+φ2e22+φ1ω2; | (2.31) |
| --- | --- |

де

| e11=1A1∂U1∂α1+1A1A2∂A1∂α2U2+k1U3, e22=1A2∂U2∂α2+1A1A2∂A2∂α1U1+k2U3, ω1=1A1∂U2∂α1-1A1A2∂A1∂α2U1, ω2=1A2∂U1∂α2-1A1A2∂A2∂α1U2, k11=1A1∂φ1∂α1+1A1A2∂A1∂α2φ2+k1φ3, k22=1A2∂φ2∂α2+1A1A2∂A2∂α1φ1+k2φ3, τ1=1A1∂φ2∂α1-1A1A2∂A1∂α2φ1, τ2=1A2∂φ1∂α2-1A1A2∂A2∂α1φ2, Θ1=1A1∂U3∂α1-k1U1, Θ2=1A2∂U3∂α2-k2U2, k13=1A1∂φ3∂α1-k1φ1, k23=1A2∂φ3∂α2-k2φ2, ε13=φ1+Θ1, ε23=φ2+Θ2. | (2.32) |
| --- | --- |

(2.26)

Найбільше поширення в практичних розрахунках оболонок одержали вирази для деформацій, засновані на спрощеному варіанті нелінійної теорії пружності 132, в якому припускається, що деформації видовжень і зсувів є величини більш високого порядку малості, чим кути повороту. Це припущення дозволяє в формулах (2.24) опустити квадрати  εii, ωi, 1,2, а також їх взаємні добутки на інші невідомі функції. В результаті одержимо наступні вирази для деформацій:

| ε11z=e11+12Θ12+zk11+Θ1k13, ε22z=e22+12Θ22+zk22+Θ2k23, ε33=φ3+12φ12+φ22+φ32, ε12z=ω1+ω2+Θ1Θ2+zτ1+τ2+Θ1k23+Θ2k13, ε13z=φ1+1+φ3Θ1, ε23z=φ2+1+φ3Θ2. | (2.33) |
| --- | --- |

Уточнена модель оболонок типу С.П.Тимошенка. Перехід від просторових співвідношень двомірної теорії оболонок зв’язаний з прийняттям ряду додаткових гіпотез. Згідно моделі типу С.П.Тимошенка при описанні закону зміни переміщень по товщині оболонки будемо вважати, що нормальний елемент, початково перпендикулярний до серединної поверхні до деформації, не остається перпендикулярним до неї після деформації, а повертається на деякий кут, не скривлюючись і не змінюючи своєї довжини. Ця гіпотеза доповнюється припущенням, що в відношеннях узагальненого закону Гука можна знехтувати поперечним нормальним напруженням.

У відповідності з прийнятим маємо лінійним закон розподілення переміщень по товщині

| U1z=U1α1, α2+zφ1α1, α2, U1z=U1α1, α2+zφ1α1, α2, U1z=U1α1, α2. | (2.34) |
| --- | --- |

Поперечні дотичні напруження σ13α1,α2, z  і σ23α1,α2, z змінюються по товщині оболонки по  закону:

| σ13α1,α2, z=f1zσ130α1,α2, σ23α1,α2, z=f1zσ130α1,α2. | (2.35) |
| --- | --- |

де раніше задана функція  f1z вибирається із умови

| σ13α1,α2, ±h2=0, σ23α1,α2, ±h2=0 | (2.36) |
| --- | --- |

Використовуючи розподілення (2.25) можна одержати вирази для величин деформацій

| ε11z=ε11α1,α2+zk11α1,α2, ε22z=ε22α1,α2+zk22α1,α2, ε12z=ε12α1,α2+zk12α1,α2, ε12=ω1+ω2+Θ1Θ2, k12=τ1+k1ω2+τ2+k2ω1, | (2.37) |
| --- | --- |
| ε13z=ε13, ε23z=ε23 | (2.38) |

В формулах (2.37) ε11α1,α2, ε22α1,α2 – нормальні деформації в напрямах α1,α2 – відповідно;  ε12α1,α2 – деформації зсуву;  k11α1,α2,  k22α1,α2 – зміна кривизни в напрямах  α1,α2;  ;  k12α1,α2 – кручення координатної поверхні;  ε13α1,α2,  ε23α1,α2 – деформація поперечного зсуву в площинах  α1,α2.

(2.30)

Для вказаних вище величин деформацій мають місце наступні вирази, які зв’язують їх з переміщеннями координатної поверхні

| ε11=1A1∂U1∂α1+1A1A2∂A1∂α2U2+k1U3+12Θ12, ε22=1A2∂U2∂α2+1A1A2∂A2∂α1U1+k2U3+12Θ22, ω1=1A1∂U2∂α1-1A1A2∂A1∂α2U1, ω2=1A2∂U1∂α2-1A1A2∂A2∂α1U2, k11=1A1∂φ1∂α1+1A1A2∂A1∂α2φ2, k22=1A2∂φ2∂α2+1A1A2∂A2∂α1φ1, τ1=1A1∂φ2∂α1-1A1A2∂A1∂α2φ1, τ2=1A2∂φ1∂α2-1A1A2∂A2∂α1φ2, Θ1=1A1∂U3∂α1-k1U1, Θ2=1A2∂U3∂α2-k2U2, ε13=φ1+Θ1, ε23=φ2+Θ2. | (2.39) |
| --- | --- |

Для вказаних вище величин деформацій мають місце наступні вирази, які зв’язують їх з переміщеннями координатної поверхні.

Розв’язавши рівняння узагальненого закону Гука (2.21) відносно компонентів напруженого стану (в допущенні, що нормальними напруженнями σ33 можна знехтувати в порівнянні з σ11,  σ22), виразимо останні через компоненти деформацій. Але незалежні апроксимації переміщень і поперечних дотичних напружень (2.24) вносять формальне протиріччя в узагальнений закон Гука. Для усунення вказаних протиріч використовується змішаний варіаційний принцип Рейснера 142.

Для виведення співвідношень пружності, рівнянь коливань, граничних умов при пропозиціях (2.2), (2.3) застосуємо варіаційний принцип Рейснера для динамічних процесів 11. В загальному вигляді варіаційне рівняння Рейснера мають вигляд:

| t1t2δR-TδAdt=0 | (2.40) |
| --- | --- |

де R- функціонал Рейснера, T- кінетична енергія, A- робота зовнішніх сил.

Вираз для функціонала Рейснера записуються у вигляді

| δR= Szσ11ε11Z+σ22ε22Z+σ12ε12Z+σ13ε13Z+σ23ε23Z-12σ112E1+σ222E2- -122μ21σ11σ22E2+σ122G12+σ132E13+σ232G23 dV | (2.41) |
| --- | --- |

де, елементарний об’єм тіла задається формулою

| dV=A1A21+zk11+zk2dzdα1dα2, z∈-h2; h2 | (2.42) |
| --- | --- |

Вираз для кінетичної енергії записуються у вигляді (2.33)

| T=12Vρ∂U1z∂t2+∂U1z∂t2+∂U1z∂t2dV | (2.43) |
| --- | --- |

де, ρ – густина матеріалу, яка в загальному випадку являється функцією координат.

В варіаційному рівнянні (2.41) варіація напружень і переміщень являються незалежними. Для того щоб, задовольнялося рівняння (2.41), достатньо обернути в нуль множників при незалежних варіаціях

| δR=Szσ11δε11Z+ε11Z-1E1σ11+μ21E2σ22δσ11+ +σ22δε22Z+ε22Z-1E2σ22+μ12E1σ11δσ22+ +σ12δε12Z+ε12Z-1G12σ12δσ12+ + σ13δε13Z+ε13Z-1G13σ13δσ13+ +σ23δε23Z+ε23Z-1G23σ23δσ23dV | (2.44) |
| --- | --- |

Оскільки варіації напружень входять тільки у вираз δR, то множники при варіаціях напружень прирівнюються до нуля. Таким чином, одержимо наступні дві групи співвідношень пружності для розглядуваної моделі. Перша група співвідношень пружності виконують  в кожній точці оболонки

| ε11Z=1E1σ11-μ21E2σ22, ε22Z=-μ12E1σ11+1E2σ22, ε12Z=1G12σ12. | (2.45) |
| --- | --- |

Для вказаних вище величин деформацій мають місце наступні вирази, які зв’язують їх з переміщеннями координатної поверхні.

Розв’язуючи співвідношення (2.45) відносно напружень, одержимо наступні залежності між напруженнями і деформаціями

| σ11=B11ε11z+B12ε22z, σ22=B21ε11z+B22ε22z, σ12=B66ε12z. | (2.46) |
| --- | --- |

де,

| B11=E11-μ12μ21, B22=E21-μ12μ21, B12=B21=E1μ121-μ12μ21, B66=G12. | (2.47) |
| --- | --- |

Друга група співвідношень пружності (останні два доданки в (2.32)) зображує собою інтегральні рівняння. Згідно прийнятим припущенням (2.26), варіації поперечних дотичних напружено δσi3=f1zδσi30α1,α2,  i=1,2, , тому вказані співвідношення пружності можуть бути виконані тільки інтегрально по товщині оболонки і служать для визначення функцій σi30α1,α2

| -h2h2ε13Z-1G13σ13f1zdz=0, -h2h2ε23Z-1G23σ23f1zdz=0. | (2.48) |
| --- | --- |

Розв’язуючи рівняння (2.46) відносно величин σi30α1,α2, одержимо

| σi30α1,α2=I1I2G13ε13α1,α2, σi30α1,α2=I1I2G13ε13α1,α2, I1=-h2h2f1zdz, I1=-h2h2f1zdz. | (2.49) |
| --- | --- |

Варіаційне рівняння (2.40) з врахуванням співвідношень (2.44), (2.46) приймає вигляд :

| t1t2δU-T-δAdt=0 | (2.50) |
| --- | --- |

де,  U – потенціальна енергія.

| δU=Szσ11δε11+zk11+σ22δε22+zk11+σ12δε12+zk12+ + σ13δε13+σ13δε13dV. | (2.51) |
| --- | --- |

В функціоналі (2.43) вводяться інтегральні характеристики величин напружень – зусиль і моментів по наступним формулам

| T11=zσ111+zk2dz, T22=zσ221+zk1dz, T12=zσ121+zk2dz, T21=zσ211+zk1dz, M11=zσ11z1+zk2dz, M22=zσ22z1+zk1dz, M12=zσ12z1+zk2dz, M21=zσ21z1+zk1dz, T13=zσ131+zk2dz, T23=zσ231+zk1dz, | (2.52) |
| --- | --- |

На основі тотожності

| T12-k2M21=T21-k1M12; | (2.53) |
| --- | --- |

яке виходить із формул 2.39, вводяться нові позначення На основі тотожності

| M12=M21=H, T12=S+k2H, T21=S+k1H. | (2.54) |
| --- | --- |

В результаті, вираз (2.38) приймає вигляд

| δU=ST11δε11+T22δε22+Sδε12+T13δε13+T23δε23+M11δk11+ +M22δk22+Hδ(τ1+τ2)dS. | (2.55) |
| --- | --- |

де, dS=A1A2dα1dα1.

На основі формул (2.31) і (2.25), варіація кінетичної енергії запишеться у вигляді:

| δT=-t1t2Si=12I1*∂2Ui∂t2+I2*∂2φi∂t2δUi+I2*∂2Ui∂t2+I3*∂2φi∂t2δφi+ + I1*∂2U3∂t2δU3dSdt, | (2.56) |
| --- | --- |

де інерційні коефіцієнти  I1*, I2*, I3* мають вигляд

| I1*=zρzdz, I2*=zρzdz, I3*=zρzdz. | (2.57) |
| --- | --- |

У виразі (2.42) не враховані доданки, які відносяться до граничних умов

на кінцях t1 і  t2 часового інтервалу.

Варіацію роботи зовнішніх сил представим в вигляді

| δA=δA1+δA2, | (2.58) |
| --- | --- |

де δA1 відповідає варіації роботи зовнішніх поверхових навантажень, приведени до вихідної поверхні оболонки

| δA1=Si=13P1δUi+i=12miδφidS, | (2.59) |
| --- | --- |

а δA2 відповідає варіації роботи зовнішніх навантажень, діючих в торцевих перерізах оболонки

| δA2=Г1T11*δU1+T12*δU2+T13*δU3+M11*δφ1+M12*δφ1A2dα2+ +Г2T21*δU1+T22*δU2+T23*δU3+M21*δφ1+M22*δφ2A1dα1 | (2.60) |
| --- | --- |

У виразах (2.57), (2.58) величини Pi, mi відповідають компонентам

узагальненого вектора поверхневого навантаження;

| T11*, T12*, T13*, M11*, M12* 1↔2 | (2.61) |
| --- | --- |

– задані величини зусиль – моментів діючих на межі оболонки. Для вказаних вище величин деформацій мають місце наступні вирази, які зв’язують їх з переміщеннями координатної поверхні.

Розв’язуючи співвідношення (2.29) відносно напружень, одержимо наступні залежності між напруженнями і деформаціями

На основі (2.41), (2.42) і (2.44), із умови стаціонарності функціонала (2.29), після виконання операцій варіювання і інтегрування по частинам , прирівнюємо до нуля вирази при незалежних варіаціях δU1, δU2, δU3, δφ1, δφ2 і одержимо систему нелінійних рівнянь коливань оболонки і відповідні несуперечливі граничні умови.

Рівняння коливань можна представити у вигляді

| 1A1A2∂∂α1A2T11-∂A2∂α1T22+∂∂α2A1S+k1H+∂A1∂α2S+k2H+ + k1T13*+P1=I1*∂2U1∂t2+I2*∂2φ1∂t2, 1A1A2∂∂α1A2S+k2H+∂A2∂α1S+k1H+∂∂α2A1T22-∂A1∂α2T11+ + k2T23*+P2=I1*∂2U2∂t2+I2*∂2φ2∂t2, 1A1A2∂∂α1A2T13+∂∂α2A1T23-k1T11-k2T22+P3=I1*∂2U3∂t2, 1A1A2∂∂α1A2M11-∂A2∂α1M22+∂∂α2A1H+∂A1∂α2H-T13+m1= =I2*∂2U1∂t2+I3*∂2φ1∂t2, 1A1A2∂∂α1A2H-∂A2∂α1H+∂∂α2A1M22-∂A1∂α2M11-T23+m2= =I2*∂2U1∂t2+I3*∂2φ1∂t2, T13=T13+T11Θ1+SΘ2, T23=T23+T22Θ2+SΘ1. | (2.62) |
| --- | --- |

Граничні умови для системи рівнянь (2.47) записуються у вигляді на контурі Г1

| T11=T11* або U1=U1*, S+k2=T12* або U2=U2*, T13=T13* або U3=U3* M11=M11* або φ1=φ1*, H=M11* або φ2=φ2*. | (2.63) |
| --- | --- |

Аналогічно записуються граничні умови на контурі Г2 (1↔2). В граничних умовах (2.48) враховано, що на контурі Г1 можуть бути задані переміщення вихідної поверхні U1*,  U2*, U3*, φ1*, φ2*.

Нульові початкові умови для рівнянь коливань (2.47) записуються у вигляді при t=0

| U1=U2=U3=φ1=φ2=0, ∂U1∂t=∂U2∂t=∂U3∂t=∂φ1∂t=∂φ2∂t=0. | (2.64) |
| --- | --- |

Класична модель теорії тонких оболонок.

Класична модель теорії оболонок ґрунтується на припущеннях, введених вперше Г.Кірхгофом в теорії пластин. Суть цих допущень полягає в наступному. Початково перпендикулярний до вихідної поверхні елемент після деформації залишається нерозтягнутим і перпендикулярним деформованій вихідній поверхні. Також вважається, що можна знехтувати поперечним нормальним напруженням в співвідношеннях узагальненого закону Гука.

Сформульовані гіпотези більш жорсткі і утрудненні для деформацій, чим відповідні гіпотези при розгляді варіанту теорії оболонок типу С.П. Тимошенка. Перша гіпотеза еквівалента припущенню про відсутність деформації зсувів ε13z   і  ε23z  в нормальних до серединної поверхні площинах.

На основі цього, звичайноо одержати рівняння коливань класичної теорії Кірхгофа – Лява із відповідних співвідношень теорії оболонок типу Тимошенка як частковий випадок при

| ε13z=ε23z=0. | (2.65) |
| --- | --- |

Розподілення переміщень по товщині оболонки приймаються у вигляді

| U1z=U1α1, α2+zφ1α1, α2, U1z=U1α1, α2+zφ1α1, α2, U1z=U1α1, α2. | (2.66) |
| --- | --- |

де   U1α1, α2,  U1α1, α2,  U1α1, α2 – переміщення точок серединної поверхні оболонки в напрямах  α1,α2, z  відповідно; φ1, φ2 – кути повороту нормального елемента в площинах α1-const,  α2-const.

На відміну від моделі оболонок С.П. Тимошенка, незалежними змінними являються величини U1,U2, U3, а функції φ1 і φ2 зв’язані залежностями згідно формул (2.49)

| φ1=-1A1∂U3∂α1+k1U1, φ2=-1A2∂U3∂α2+k2U2. | (2.67) |
| --- | --- |

Послідовно здійснюючи в рівняннях коливань теорії оболонок типу С.П. Тимошенка перехід згідно формул (2.50) – (2.52), приходимо до групи рівнян класичної теорії оболонок Кіргофа – Лява.

При цьому, рівняння коливань в зусиллях – моментах запишуться в вигляді

| 1A1A2∂∂α1A2T11-∂A2∂α1T22+∂∂α2A1S+k1H+∂A1∂α2S+k2H+ +k1T13+P1=I1*∂2U1∂t2, 1A1A2∂∂α1A2S+k2H+∂A2∂α1S+k1H+∂∂α2A1T22-∂A1∂α2T11+ +k2T23+P2=I1*∂2U2∂t2, 1A1A2∂∂α1A2T13+∂∂α2A1T23-k1T11-k2T22+P3=I1*∂2U3∂t2, 1A1A2∂∂α1A2M11-∂A2∂α1M22+∂∂α2A1H+∂A1∂α2H-T13+m1=0, 1A1A2∂∂α1A2H-∂A2∂α1H+∂∂α2A1M22-∂A1∂α2M11-T23+m2=0, | (2.68) |
| --- | --- |

| T13=T13+T11Θ1+SΘ2, | (2.69) |
| --- | --- |
| T23=T23+T22Θ2+SΘ1. | (2.70) |

В рівняннях коливань (2.69) і (2.70) знехтували інерційними доданками величин кутів повороту нормалі.

Виходячи з рівнянь (2.39), (2.40), (2.27) співвідношення пружності записуються в наступному вигляді:

| T11=B11hε11+μ21ε22, T22=B22hε22+μ12ε11, S=B66hε12, M11=B11h312k11+μ21k22, M22=B22h312k22+μ12k11, | (2.71) |
| --- | --- |

| H=B66h312k12. | (2.72) |
| --- | --- |

При одержанні співвідношень (2.54) виходячи з формул (2.39), (2.40) нехтували доданками kiz в порівнянні з одиницею, оскільки їх збереження не збільшує точності кінцевих результатів, а лише приводить до значних ускладнень систематичного характеру.

Величини деформацій в співвідношеннях (2.54) виражаються через переміщення серединної поверхні U1, U2, U3 згідно формул (2.28) з врахуванням залежностей (2.52).

(2.57)

Граничні умови для системи рівнянь (2.53) на контурі Г1 записуються у вигляді

| T11=T11* або U1=U1*, S+k2H=T12* або U2=U2*, T13+1A2∂H∂α2=T13* або U3=U3*, M11=M11* або φ1=φ1*. | (2.73) |
| --- | --- |

Умови на контурі Г2 одержуються циклічною заміною індексів (1↔2) в співвідношеннях (2.55).

Нульові початкові умови для системи рівнянь коливань (2.53), (2.54), (2.28) при t=0 мають вигляд

| U1=U2=U3=0, ∂U1∂t=∂U2∂t=∂U3∂t=0. | (2.74) |
| --- | --- |

2.2. Основні положення теорії гладких оболонок з врахуванням поперечних кутових деформацій (типу Тимошенка)

Оболонкою називається тривимірне тіло, яке обмежене двома поверхнями, лінійні розміри яких значно перевищують відстань між ними. Ця відстань називається товщиною оболонки. Позначимо товщину оболонки через  і будемо вважати її сталою.

В даній роботі розглядаються тонкі оболонки. Тонкою будемо вважати оболонку, якщо її відносна товщина hR0 (R0 – менший з головних радіусів кривизни вихідної поверхні оболонки) значно менша одиниці. Це дозволяє нехтувати в теорії всіма величинами, які мають порядок малості hR0 в порівнянні з одиницею. Похибка теорії, основаної на цьому пропущенні, має такий же порядок [137].

В якості вихідної поверхні приймемо серединну поверхню, яка є геометричним місцем точок, рівновіддалених від зовнішньої та внутрішньої поверхонь оболонки. Віднесемо оболонку до криволінійної ортогональної системи координат α1, α2, z  . Координатні лінії  α1, α2  на серединній поверхні оболонки при z=0 співпадають з лініями головних кривизн; координатна лінія  є прямою, яка ортогональна до серединної поверхні. Будемо вважати величину  додатною, якщо точка знаходиться зі сторони опуклості серединної поверхні.

Диференціал дуги в цій системі координат визнач ається виразом

| . | (2.75) |
| --- | --- |

де величини (), (), () – коефіцієнти Ляме і визначаються по формулам

| . | (2.76) |
| --- | --- |

де ,  – коефіцієнти першої квадратичної форми серединної поверхні;  – головні кривизни серединної поверхні оболонки; причому  де– радіуси головних кривизн вихідної поверхні.

Коефіцієнти першої квадратичної форми  пов’язані з величинами k1, k2  відомими співвідношеннями Кодаці – Гауса [24]

∂∂α1A2k2=k1∂A2∂α1,  ∂∂α2A1k1=k2∂A1∂α2

(2.77)

∂∂α11A1∂A2∂α1+∂∂α21A2∂A1∂α2=k1k2A1A2.

|  | (2.78) |
| --- | --- |

Перехід від просторових співвідношень теорії пружності до наближених співвідношень двовимірної теорії оболонок пов'язаний з прийняттям ряду додаткових припущень.

При побудові математичної моделі теорії оболонок типу Тимошенка приймаються наступні кінематична і статичні гіпотези:

- В процесі деформації прямолінійні і нормальні до вихідної поверхні оболонки волокна повертаються як жорстке ціле на деякий кут, не змінюючи при цьому своєї довжини і не залишаючись перпендикулярними до деформованої поверхні.

- Нормальними напруженнями, що діють на площадках, які паралельні площадці вихідної поверхні, можна знехтувати, в порівнянні з іншими компонентами напружень.

- Додатково будемо вважати, що поперечні дотичні напруження розподілені по товщині оболонки по деякому відомому закону.

Прийняту кінематичну гіпотезу математично запишемо так: тангенціальні переміщення розподілені по товщині оболонки по лінійному закону, а прогин не залежить від поперечної координати, тобто

|  | (2.79) |
| --- | --- |

де , ,  – переміщення точок серединної поверхні оболонки в напрямках  відповідно; – кути повороту нормалі в площинах , .

Згідно другої статичної гіпотези в співвідношеннях  (2.79) можна знехтувати величиною  в порівнянні з  і .  Розв’язуючи перші три рівняння відносно  при врахуванні, що  , отримаємо вирази, які показують зв'язок напружень з відповідними деформаціями:

|  | (2.80) |
| --- | --- |

де величини B11, B22, B12, B21 мають наступний вигляд :

| B11=E11-μ12μ21, B22=E21-μ12μ21, B12=B21=E1μ121-μ12μ21, . | (2.81) |
| --- | --- |

Беручи до уваги додаткове припущення про поперечні дотичні напруження  і , запишемо закон їх зміни по товщині оболонки

|  | (2.82) |
| --- | --- |

де  наперед задана функція, яка вибирається з умов

, 		.

Компоненти деформацій визначаються згідно найпростішого нелінійного варіанту теорії оболонок в квадратичному наближенні В цьому випадку співвідношення  з врахуванням формул (2.61), (2.62), мають наступний вигляд

| , , , , , , , , , , . | (2.83) |
| --- | --- |

Вирази, які пов'язують деформації з переміщеннями координатної поверхні, мають вигляд

| , , , , , , , , , . | (2.84) |
| --- | --- |

В формулах (2.12) ,  – нормальні деформації в напрямках ,  відповідно;  – деформації зсуву; ,  – зміна кривизни в напрямках , ;  – кручення координатної поверхні; ,  – деформація поперечного зсуву в площинах , .

Основні положення і рівняння коливань теорії криволінійних стержнів. Розглядається тонкий криволінійний стержень довільного поперечного перерізу. В центрі ваги площини поперечного перерізу розташуємо початок координат α1, y, z, при цьому вісь α1 направлена вздовж осі стержня, а осі y, z паралельні головним осям цього поперечного перерізу. Припускається, що вздовж осі поперечний переріз стержня постійний. Координатна лінія   α1 при y=0, z=0 співпадає з лінією головної кривизни розглядуваного стержня; лінії y і z є ортогональними до координатної лінії α1. Величина z вважається додатною, якщо розглядувана точка лежить зі сторони випуклості координатної лінії. Система координат α1, y, z – ортогональна по побудові і її коефіцієнти Ламе мають вигляд

| H1=A1α11+zk1, H2=1, H3=1; | (2.85) |
| --- | --- |

де  A1α1 – параметр Ламе лінії центра ваги поперечного перерізу; k1 – головна кривизна, при цьому k1=1R1, R1 – радіус головної кривизни.

Для описання напружено – деформованого стану криволінійного стержня скористаємося співвідношеннями трьох мірною теорією пружності в криволінійній системі координат α1, y, z. Довільна точка тіла M характеризується вектором переміщення з компонентами:

| U1yz=U1yzα1, y, z, U2yz=U2yzα1, y, z, U3yz=U3yzα1, y, z. | (2.86) |
| --- | --- |

Деформований стан суцільного стержня в околі точки в даній системі координат характеризується шістю компонентами тензора деформації ε11yz, ε22yz,ε33yz,ε12yz,ε13yz,ε23yz, які характеризують відповідно деформації видовження по трьом взаємно перпендикулярним напрямам  α1, y, z і деформації зсуву в трьох взаємно перпендикулярних площинах, які являються дотичними в точці M до трьох координатних поверхонь.

В нелінійній теорії пружності деформований стан суцільного тіла в довільній системі координат визначається згідно 6 (2.1) – (2.3). Враховуючи, що стержень має в напрямах y і z суттєво менші розміри в порівнянні з розмірами в напрямі α1, проведемо лінеаризацію деформаційних співвідношень, згідно якої

| ε11yz=e11yz+1212e12yz+ω3yz2+12e13yz+ω2yz2+e11yz2, ε22yz= e22yz, ε22yz= e22yz, ε12yz= ε12yz, ε13yz= ε13yz, ε23yz= e23yz, e11yz=1H1∂U1yz∂α1+1H1∂H1∂zU3yz, e22yz=∂U2yz∂y, e33yz=∂U3yz∂z, e12yz=1H1∂U2yz∂α1+∂U1yz∂y, e23yz=∂U3yz∂y+∂U2yz∂z, e13yz=H1∂∂zU1yzH1+1H1∂U3yz∂α1, 2ω1yz=∂U3yz∂y-∂U2yz∂z, 2ω2yz=1H1∂∂zH1U1yz-∂U3yz∂α1, 2ω3yz=1H1∂U2yz∂α1-∂U1yz∂y. | (2.87) |
| --- | --- |

В першому співвідношенні формул (2.61) можливі наступні спрощення 6, згідно якому

| ε11yz=e11yz+1212e12yz+ω3yz2+12e13yz-ω2yz2. | (2.88) |
| --- | --- |

При побудові теорії криволінійних тонкостінних стержнів приймається гіпотеза не деформування поперечного перерізу, згідно якої

| e22yz=0, e33yz=0, e23yz=0. | (2.89) |
| --- | --- |

При малих розмірах  поперечного перерізу стержня в порівнянні з його довжиною, компоненти вектора переміщень (2.60) зобразимо у вигляді розкладання

| U1yzα1, y, z=U1α1+yφ1α1+zφ2α1, U2yzα1, y, z=U2α1+yψ1α1+zψ2α1, U1yzα1, y, z=U3α1+yξ1α1+zξ2α1. | (2.90) |
| --- | --- |

Функції φ1α1, φ2α1, ψ1α1,ψ2α1,ξ1α1,ξ2α1 визначається згідно формул гіпотез не деформування поперечних перерізів (2.63). Це дозволяє зобразити вихідні розклади (2.64) у вигляді

| U1yzα1, y, z=U1α1+yφ1α1+zφ2α1, U2yzα1, y, z=U2α1+zψ2α1, U3yzα1, y, z=U3α1-yψ2α1. | (2.91) |
| --- | --- |

Подання (2.65) дозволяють описувати сумісні розтяги – стискання, зсуви і кручення в тонкостінних криволінійних стержнях.

Компоненти тензора деформації (2.61), згідно подання (2.65), мають вигляд

| ε11yz=e11yz+12Θ12+12Θ22, e11yz=1H1∂U1∂α1+y1H1∂φ1∂α1+z1H1∂φ2∂α1+k1U3-yψ2, e12yz=1H1∂U2∂α1+z1H1∂ψ2∂α1+φ1, e13yz=Θ1+φ2, Θ1yz=1H1∂U3∂α1-y1H1∂ψ2∂α1-k1U1+yφ1+zφ2, Θ2yz=1H1∂U2∂α1-y1H1∂ψ2∂α1. | (2.92) |
| --- | --- |

де H1=A11+zk1, A1 – коефіцієнт першої квадратичної форми введеної одномірної поверхні; k1 – кривизна осі стержня вздовж напряму, яка проходить через центри ваги поперечних перерізів.

Припущення, що волокна в напрямі повздовжньої осі стержня не визивають поперечного розтягу, дозволяють записати закон Гука для стержнів у вигляді

| σ11=Eε11xz, σ12=Eε12xz, σ13=Eε13xz. | (2.93) |
| --- | --- |

Рівняння коливань тонкостінних криволінійних стержнів. Для виведення рівнянь руху тонких криволінійних стержнів, заснованих на гіпотезах (2.65) – (2.67), скористаємося варіаційним принципом стаціонарності Гамільтона – Остроградського 4

| δt1t2K-П+Adt=0, | (2.94) |
| --- | --- |

де К, П, А – кінетична, потенціальна енергія і робота зовнішніх сил; t1, t2 -  моменти часу; δ – варіація величин в момент часу t.

Вираз для потенціальної енергії має вигляд

| П=Slσ11ε11yz+σ12ε12yz+σ13ε13yzdldS, | (2.95) |
| --- | --- |

де, S, l – області інтегрування по площі поперечного перерізу стержня і по довжині осі стержня.

| K= 12ρlS∂U1yz∂t2+∂U2yz∂t2+∂U3yz∂t2dldS, | (2.96) |
| --- | --- |

де, ρ – густина матеріалу стержня.

Підстановка співвідношень (2.65 – 2.67) в (2.69 2.70) і відповідно в (2.68), при незалежності варіацій компонентів узагальненого вектора переміщень U= U1,  U2,  U3,  φ1,  φ2,  ψ2T приводить до наступних рівнянь

(2.75)

коливань

| 1A1∂T11∂t+k1T13=ρF∂2U1∂t2, 1A1∂∂α1T12+T111A1∂U2∂α1=ρF∂2U2∂t2, 1A1∂∂α1T13+T111A1∂U3∂α1-T11k1+P3=ρF∂2U3∂t2, 1A1∂M22∂α1-T12+m1=ρIy∂2φ1∂t2, 1A1∂M11∂α1-T13+m2=ρIz∂2φ2∂t2, 1A1∂∂α1Hкр+M11-M22+M22k1+m3=ρIкр∂2ψ2∂t2, | (2.97) |
| --- | --- |

де,

| T11=Sσ11dS, T12=Sσ12dS, T13=Sσ13dS, M11=Sσ11zdS, M22=Sσ11ydS, Hкр=Sσ12z-σ13ydS, | (2.98) |
| --- | --- |
| F=SdS, Iy=Sy2dS, Iz=Sz2dS, Hкр=Iy+Iz, I1y=SydS, I1z=SzdS, Iyz=SyzdS. | (2.99) |

(2.74)

Співвідношення (2.72) можна представити у вигляді

| T11=EFe11+12Θ12+12Θ22, T12=GFe12, T12=GFk2e13, M11=EIzk11, M22=EIyk22, Hкр=GIкрkкр, | (2.100) |
| --- | --- |

де,

e11=1A1∂U1∂α1+k1U3, e12=1A1∂U2∂α1+φ1,

e13=1A1∂U3∂α1-k1U1+φ2,  Θ1 =1A1∂U3∂α1-k1U3,

Θ2=1A1∂U2∂α1,

k11=1A1∂φ2∂α1, k22=1A1∂φ1∂α1-k1ψ2,

kкр=1A1∂ψ2∂α1.

(2.75)

Співвідношення (2.72) можна представити у вигляді

У співвідношеннях (2.74), (2.75) відкинуті нелінійні доданки, які визначають величини моментів.

Рівняння коливань (2.71) доповнюються граничними умовами при x=0, x=L (x=α1A1)

| T11=T110, T12=T120, T13=T130, M22=M220, M11=M110, Hкр=Hкр0. | (2.101) |
| --- | --- |

або

| U1=U10,U2=U20 , U3=U30, φ1=φ10, φ2=φ20, ψ2=ψ20. | (2.102) |
| --- | --- |

де

| T12=T12+T111A1∂U2∂α1, T12=T12+T111A1∂U3∂α1. | (2.103) |
| --- | --- |

Умови (2.74) відповідають вільному торцю при дії на нього заданих зусиль – моментів T110, T120, T130, M220, M110, Hкр0.  Граничні умови інших видів одержуються комбінацією умов (2.74), (2.75). Рівняння (2.71) – (2.76), (2.71), (2.70) доповнюються початковими умовами при t=0.

| U1=U2=U3=φ1=φ2=ψ2=0, ∂U1∂t=∂U2∂t=∂U3∂t=∂φ1∂t=∂φ2∂t=∂ψ2∂t=0. | (2.104) |
| --- | --- |

Функції  φ1 і φ2 зв’язані залежностями

| φ1=-1A1∂U3∂α1+k1U1, | (2.105) |
| --- | --- |
| φ2=-1A2∂U3∂α2+k2U2. | (2.106) |

При розгляді напружено – деформованого стану тіла, будемо вважати, що тіло є анізотропним та в процесі деформації залишається пружним і підпорядковується узагальненому закону Гука для анізотропного тіла [20, 21, 63Н]. В даній роботі будемо розглядати частинний випадок анізотропного тіла, зокрема ізотропне тіло. Тоді закон Гука для ізотропного тіла, який виражає лінійну залежність між компонентами напружень і малих деформацій в такому пружному тілі має вигляд [20, 21]

| ε1=1Eσ11-μσ11+σ33, ε1=21+μEσ12. | (2.107) |
| --- | --- |

де E – модуль Юнга;  μ – коефіцієнт Пуассона, які визначаються для даного матеріалу з експерименту(перший індекс показує напрям поперечного стиску, другий – напрям дії сили). В формулах ε11α1, α2,  ε22α1, α2 – нормальні деформації в напрямах α1, α2 відповідно;  ε12α1, α2 – деформації зсуву; k11α1, α2,  k22α1, α2 – зміна кривизни в напрямах α1, α2; k12α1, α2 - кручення координатної поверхні; ε13α1, α2; ε23α1, α2 – деформація поперечного зсуву в площинах α1, α2.

Розділ 3. ЧИСЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВО – КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК

Системи диференціальних рівнянь, які описують напружено – деформований стан конічних оболонок змінної товщини в загальному випадку являють собою лінійні рівняння в частинних похідних по двом просторовим координатам  і часовій координаті . Розв’язання вказаних задач відомими аналітичними методами практично неможливий. У зв’язку з цим, виникає необхідність застосування чисельних методів для розв’язання початково – крайових задач теорії конічних  оболонок змінної товщини та розробки відповідних алгоритмів, з подальшою їх реалізацією на сучасних персональних комп’ютерах. Зокрема, в даній роботі для розв’язування поставлених задач використовується метод скінчених різниць.  Побудова чисельного алгоритму базується на застосуванні інтегро–інтерполяційного методу побудови скінченно – різницевих схем по просторовим координатам та явної скінченно – різницевої схеми по часовій координаті [9, 10]. При цьому, виникає необхідність проведення теоретичних досліджень побудови різницевих схем (питання апроксимації, стійкості і т.д.). Використаний в даній роботі підхід є розвитком відомих чисельних алгоритмів для розв’язку задач теорії неоднорідних оболонок з врахуванням змінної товщини. [118, 130].

Метою даної роботи є побудова ефективних чисельних алгоритмів розв’язування динамічних задач теорії конічних оболонок змінної товщини та їх теоретичне обґрунтування.

3.1. Осесиметричні коливання

3.1.1 Моделі Вінклера для оболонкових структур

На сьогоднішній день досягнуті значні успіхи в області досліджень динамічних процесів в елементах конструкцій канонічної форми (циліндричні, сферичні і конічні оболонки). При цьому, ряд проблем в цьому напрямі залишається незакінченими. Не достатньо дослідженими являються задачі динамічної взаємодії однорідних і неоднорідних оболонкових структур з пружними середовищами. Вказані задачі мають велике значення в народному хазяйстві, оскільки оболонкові структури знаходять широке застосування в інженерних конструкціях і спорудах у вигляді трубопроводів, тунелей, різноманітних резервуарів, укладених в ґрунтове середовище і т.д.

Найбільше повно властивості пружного середовища, в якому заключено оболонка, записуються рівняннями трьох мірної теорії пружності. В математичному плані ця задача являється достатньо складною. Крім того, в більшості випадків інтерес представляє реакція пружного середовища і зоні контакту з оболонкою, а не переміщення і напруження в матеріалі середовища. Тому задача врахування пружного середовища зводиться до находження більш простого математичного виразу, яке з достатньою точністю дозволяє визначити реакцію пружного середовища в області контакту. При цьому, пружне середовище, наділене локальними характеристиками, одержала назву основи.

(3.1)

Дослідженню взаємодії елементів конструкції з пружними основами присвячено значна кількість публікацій. В основному, розглядаються пластини або гладкі циліндричні оболонки. Зокрема, при розгляді циліндричних оболонок як в задачах статики, так і в задачах динаміки, пружне середовище більше всього розглядається на основі гіпотез Вінклера. Модель Вінклера – це найбільш проста модель пружного середовища, для опису якої достатньо одного коефіцієнта постелі (пружного середовища). Основа типу Вінклера моделюється рядом незалежних пружних пружин і достатньо точно описує поведінку водо насичених і рихлих ґрунтів. Зв'язок між реакцією пружного середовища Rx, s,t і радіальними переміщеннями точок серединної поверхні оболонки  u3x, s,t  у випадку моделі Вінклера мають вигляд:

Rx, s,t=C1u3x, s,t,

де, C1 – коефіцієнт постелі пружної основи, який характеризує роботу на розтяг – стиск, x, s – основа і колова координата серединної поверхні циліндричної оболонки і t – часова координата.

3.1.2 Рівняння коливань неоднорідних оболонок в загальному випадку.

При побудові математичної моделі процесу динамічного деформування конічної оболонки змінної товщини використовується геометрично і фізично лінійний варіант теорії оболонок типу Тимошенка.

Деформований стан оболонки може бути визначено через компоненти узагальненого вектора переміщень U=u1,u2,u3,φ1,φ2,T.

Будемо вважати, що загальна система координат віднесена до серединної поверхні оболонки з товщиною h=hs1. Координату z будемо відраховувати в сторону збільшення зовнішньої нормалі до вихідної поверхні.

(3.2)

Для виведення рівнянь коливань оболоночної структури використовується варіаційний принцип Гамільтона – Остроградського, згідно якого:

t1t2δП-T-δA=0,

де, П – потенціальна енергія системи з урахуванням зовнішнього середовища, T – кінетично енергія, A – робота зовнішніх сил.

(3.3)

Вирази для δП і δT мають наступний вигляд:

δП=Szσ11zδε11z+σ22zδε22z+σ12zδε12z+σ13zδε13z+σ23zδε23zdS,δT=

=-t1t2Sρz∂2U1z∂t2δU1z+∂2U2z∂t2δU2z+∂2U3z∂t2δU3zdzdS.

(3.4)

Співвідношення (3.3) можна представити у вигляді:

t1t2ST11δε11+T22δε22+T12δε12+T13δε13+T23δε23+M11δk11+

+ M22δk22+C1u3δu3-

-I1∂2U1∂t2δU1+I1∂2U2∂t2δU2+I1∂2U3∂t2δU3+I3∂2φ1∂t2δφ1+I3∂2φ2∂t2δφ2+

+ C21A1∂u3∂α1δ1A1∂u3∂α1+C21A2∂u3∂α2δ1A2∂u3∂α2

-P1δU1+P2δU2+P3δU3+m1δφ1+m2δφ2dSdt=0

Після стандартних перетворень в функціоналі (3.3) одержимо рівняння коливань конічних оболонок змінної товщини на пружній основі Вінклера під  дією  нестаціонарного навантаження. У випадку осесиметричних коливань оболонкових структур параметри напружено – деформованого стану структури залежать тільки від координати s1.

3.1.3 Рівняння осесиметричних коливань циліндричних оболонок.

(3.5)

Розглянемо лінійні рівняння руху гладких ізотропних циліндричних оболонок з врахуванням нормальних і кутових деформацій. Якщо покласти в рівняннях (2.49) – (2.55)

A1=1, A2=R, k1=0, k2=1R,

без врахування координати α2 і компонент вектору навантаження, то одержимо наступні рівняння вигляду

∂T11∂x=ρh∂2U1∂t2,

∂T13∂x-T22R=ρh∂2U3∂t2,

∂M11∂x-T13=ρh312∂2Φ1∂t2,

∂M13∂x-M22R-T33=ρh312∂2Φ3∂t2;

T11=Eh1-μ2e11+μe22+ŋ1I312I33K33e11+e11K11+e22K22+

+ŋ1I31I32I33K33k11K11+k22K22,

T22=Eh1-μ2e22+μe11+ŋ2I322I33K33e33+e11K11+e22K22+

+ŋ2I31I32I33K33k11K11+k22K22,

T33=I312I33K33e33+e11K11+e22K22+I31I32I33K33k11K11+k22K22,

T13=GI112I13,

(3.8)

(3.9)

(3.7)

M11=Eh3121-μ2k11+μk22+ŋ1I31I32I33K33e33+e11K11+e22K22+

+ŋ1I322I33K33k11K11+k22K22,

M22=Eh3121-μ2k22+μk11+ŋ2I31I32I33K33e33+e11K11+e22K22+

+ŋ2I322I33K33k11K11+k22K22,

M13=GI11I12I13k13;

e11=∂U1∂x,  e22=∂U3R, e33=Φ3, e13=∂U3∂x+Φ1,

k11=∂Φ1∂x, k22=Φ3R, k13=∂Φ3∂x;

K11=K22=μ1-μ, ŋ1=ŋ2=μ1-μ;

I11=-h2h2f1zdz,   I12=-h2h2zf1zdz,

I12=-h2h2f12zdz,

I31=-h2h2f3zdz,

I32=-h2h2zf3zdz,

I33=-h2h2f32zdz,

(3.10)

Згідно формул (3.7), величини зусиль і моментів гладкої оболонки залежать від інтегралів типу (3.10), що відповідає інтегральній оцінці поперечних і зсувних напружень по координаті z. Функції f1z, f3z вибираються виходячи з положень теорій  гладких оболонок (2.60), (2.61).

Функції  fiz, i=1,2, які задовольняють умовам fiz=±h2=0, характеризують закон зміни поперечних зсувних напружень σ13 і  σ23 по товщині оболонки і повинні найкращим чином описувати поперечні деформації зсуву оболонки. Питання вибору функцій  fiz, i=1,2 являється одним із основних моментів побудови уточнюючих теорій 2.

Аналіз точних розв’язань задач згину товстих плит і оболонок, а також спеціальні дослідження, які присвячені питанню вибору функцій fiz, i=1,2, показують, що можливі деякі неточності при виборі функцій  fiz, які незначно впливають на основні розрахункові величини при визначенні напружено – деформованого стану пластин і оболонок. При цьому, деякі неточності  при правильному виборі функцій  fiz не може ввести в уточнюючу теорію допустимих погрішностей. З врахуванням цього, будемо підбирати функції  fiz виходячи із аналізу законів розділення зсувних напружень σ13 і  σ23 згідно теорії згину товстих плит і оболонок 145. Проведений аналіз показує, що на віддалі від лінії скривлень зсувні напруження  σ13 і  σ23 по товщині оболонки змінюються практично по закону квадратичної параболи. В працях 37,38 функції fiz визначаються наступним чином

f1z=f2z=ah24-z2, a=const.

Квадратичний закон розподілення функцій  fiz по координаті z використовувався в ряді праць Рейсснера 142.

Виходячи з попередніх міркувань в подальшому будемо вважати , що поперечні зсувні напруження змінюються по товщині по закону квадратичної параболи згідно умов (2.60).

(3.11)

Зупинимося на виборі функцій  f3z в співвідношеннях (2.61). Якщо виходити із квадратичного закону розподілення поперечних зсувних напружень по товщині і рівнянь рівноваги пластин і оболонок, то маємо, що функція  f3z являється поліномом третього порядку відносно змінної z, при цьому f3ʹz=Kf1z, де  K – деяка функція, яка не залежить від  z. Дане твердження дозволяє провести оцінку інтегралу I32 в формулах (3.10). Будемо використовувати формулу Симпсона для приблизнго обчислення величини  I32 (покладається Fz=zf3z)

-h2h2Fzdz=h6-h2F-h2+4F0+h2Fh2-h25F4ξ90,

ξ∈-h2,h2.

(3.12)

Згідно співвідношень (3.10, 3.11), одержимо

I32=-h25F4ξ90=-h254F34ξ90.

Напишемо вираз для визначення величини T11в формулах (3.7) у вигляді:

T11=Eh1-μe11+μe22+ŋ1I312I33K33e33+

+ŋ1I31I33K33K11I31e11+I32k11+K22I31e22+I32k22,

(3.14)

(3.13)

і розглянемо величини

I1=I31e11+I32k11,I2=I31e22+I32k22.

(3.15)

Використовуючи формулу Симпсона для обчислення інтегралу I31, яка є точною для поліному третього степені, напишемо:

I1=2π3f30-h5720f33ξk11.

(3.16)

Враховуючи, що  e11≅hk12, одержимо:

I1=23he11f30-h3480f33ξ.

(3.17)

Нехтуючи другим доданком в формулі (3.16), маємо наступні формули для обчислення величин I1 і  I2 :

I1=I31e11, I1=I31e22.

(3.18)

З врахуванням вище приведених спрощень, одержимо наступні співвідношення для зусиль – моментів

T11=Eh1-μ2e11+μe22+ŋ1I312I33K33e33+K11e11+K22e22,

T22=Eh1-μ2e22+μe11+ŋ2I312I33K33e33+K11e11+K22e22,

T33=I312I33K33e33+K11e11+K22e22,

M11=Eh3121-μ2k11+μk22,

M22=Eh3121-μ2k22+μk11.

(3.19)

Представимо рівняння коливань (3.6), (3.18) в переміщеннях

E1-μ2+K22ŋ1K11K33∂2U1∂x2+Eμ1-μ2+K22ŋ1K11K331R∂U3∂x+

+K22ŋ1K33∂Φ3∂x=ρ∂2U1∂t2,

GK12∂2U3∂x2+∂Φ1∂x-Eμ1-μ2+K22ŋ2K22K33U3R2-Eμ1-μ2+K22ŋ2K11K331R∂U3∂x-

-K22ŋ2K33Φ3=ρ∂2U3∂t2,

Eh2121-μ2∂Φ12∂x2+Eh2121-μ21R∂Φ3∂x-GK12∂U3∂x+Φ1=ρh212∂2Φ1∂t2,

Eμh2121-μ21R∂Φ1∂x-Eh2121-μ2Φ3-K22K11K33∂U1∂x-K22K22K33U3R

-K22Φ3K33=ρh212∂2Φ3∂t2.

(3.21)

(3.20)

У випадку моделі гладких оболонок типу Тимошенка, рівняння коливань запишуться в наступному вигляді:

∂T11∂x=ρh∂2U1∂t2,

∂T13∂x-T22R=ρh∂2U3∂t2,

∂M11∂x-T13=ρh312∂2Φ1∂t2;

T11=Eh1-μ2e11+μe22, T22=Eh1-μ2e22+μe11,

T13=G13K12e13, M11=Eh312(1-μ2)k11;

(3.22)

де, K12 і  K22 визначаються по формулам:

K12=I112I13h, K22=I312I33h.

а, величини e11, e22, e13, k11, визначаються згідно формул (3.8).

Рівняння руху (3.11), (3.12) в переміщеннях мають вигляд

E1-μ2∂2U1∂x2+Eμ1-μ21R∂U3∂x=ρh∂2U1∂t2,

GK12∂2U3∂x2+∂Φ1∂x-E1-μ2U3R2-E1-μ21R∂U1∂x=ρh∂2U3∂t2,

Eh2121-μ2∂Φ12∂x2-K12G∂U3∂x+Φ1=ρh212∂2Φ1∂t2.

(3.23)

3.1.4 Рівняння осесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини в загальному випадку.

Розглянемо зрізану конічну оболонку змінної товщини, яка знаходиться на пружній основі Вінклера. Неоднорідна по товщині конічна оболонка знаходиться під дією внутрішнього розподіленого навантаження P3s,t, де s, t – просторова і часова координати.

При розгляді осесиметричних коливань конічних оболонок використовується система координат  s, t, причому координата s відраховується від вершини конуса. В деяких випадках, зокрема, для зрізаних конічних оболонок, раціонально застосування координати s1, яка відраховується від краю оболонки.

(3.24)

Коефіцієнти першої квадратичної форми і кривизни координатної поверхні записуються наступним чином:

A1=1,  A2=Rs,  k1=0,  k2=cosθRs,

де,  θ – кут конусної, s1 – поточна координата,  Rs=R0+s1sinθ.

(3.25)

При цьому, рівняння коливань конічної оболонки змінної товщини мають наступний вигляд:

1A2∂∂s1A2T11-1A2∂A2∂s1T22=ρhs1∂2u1∂t2,

1A2∂∂s1A2T13-k2T22-KWu3+P3s1=ρhs1∂2u3∂t2,

1A2∂∂s1A2M11-1A2∂A2∂s1M2-T13=ρh3s112∂2φ1∂t2.

(3.27)

(3.26)

Співвідношення для зусиль – моментів визначаються згідно формул

T11=B11s1ε11+ν2ε22,   T22=B22s1ε22+ν1ε11,

T13= B13s1ε13,

M11=D11s1k11+ν2k22,   M22=D22s1k22+ν1k11,

B11s1=E1hs11-μ1μ2, B22s1=E2hs11-μ1μ2, B13s1=G13hs1

D11s1=E1h3s1121-μ1μ2, D22s1=E2h3s112μ1μ2.

(3.28)

Деформаційні співвідношення представлені наступними формулами

ε11=∂u1∂s1, ε22=1A2∂A2∂s1u1+k2u3,

ε13=φ1+∂u1∂s1, k11=∂φ1∂s1, k22=1A2∂A2∂s1φ1.

В формулах (3.5) – (3.8) u1s1,t, u3s1,t, φ1s1,t – компоненти узагальненого вектора переміщень серединної поверхні оболонки; hs1 – змінна товщина оболонки; ρ – густина матеріалу оболонки; E1, E2, G13, μ1, μ2 – фізико – механічні параметри матеріалу оболонки; KW – коефіцієнт Вінклера пружної основи.

(3.29)

Для обчислення жорсткостних характеристик оболонки товщина h визначається як лінійна функція координати  s1:

hs1=hs10+hs1N-hs10s1L,

s1N-s10=L, s10≤s1≤s1N.

(3.30)

Рівняння (3.5) – (3.8) доповнюються відповідними граничними і початковими умовами. У випадку вільного краю при s1=s10 і s1=s1N граничні умови мають вигляд:

T11=T13=T11=0.

(3.31)

У випадку жорстко закріпленого краю при  s1=s10 і s1=s1N граничні умови мають вигляд:

u1=u3=φ1=0.

(3.32)

Початкові умови записуються у вигляді:

u1=u3=φ1=0, ∂u1∂t=∂u2∂t=∂u3∂t=0.

Чисельний алгоритм розв’язування осесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини.

Системи диференціальних рівнянь, які описують напружено – деформований стан конічних оболонок при осесиметричних коливаннях представляють собою лінійні рівняння коливань по просторовій координаті s1 і часовій координаті t. Розв’язок таких задач відомими аналітичними методами крайнє утруднення. В зв’язку з цим, для розв’язку початково – крайових задач теорії конічних оболонок змінної товщини використовуються чисельні методи з подальшою реалізацією на сучасних персональних комп’ютерах. Зокрема, в даній роботі використовується метод кінцевих різниць для розв’язання поставлених задач. Побудова чисельного алгоритму засновано на застосуванні інтегро – інтерполяційного методу побудови різницевих схем по просторовій координаті і явній кінцеве – різницевій схемі інтегрування по часовій координаті.

Таким чином, рівняння (3.5) – (3.12) представляють повну постановку задач коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарному осесиметричному навантаженні.

Побудова чисельного алгоритму починається з побудови різницевої сітки. Розділимо інтервал x0,xN x0=0,xN=L на N рівних частин з кроком ∆x=LN і одержимо сітку з дискретними вузлами і одержимо сітку з дискретними вузлами xl=x0+∆x∙l, l=1,N. Поряд з основною різницевою сіткою вводиться допоміжна різницева сітка xl±12, яка відповідає значенням величини x у пів вузлах. По часовій координаті t вводиться аналогічна сітка на інтервалі 0;T розбитям на Nl рівних під інтервалів з кроком τ=TNl, τn=nτ. Також вводиться допоміжна сітка часу τn±12, яка відповідає величинам t в пів вузлах.

(3.33)

В подальшому будемо вважати, що величини переміщень узагальненого вектору оболонки

u1, u3, φ1 → u1ln, u3ln, φ1ln;

(3.35)

(3.34)

Для побудови різницевої схеми для рівнянь коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях будемо використовувати інтегро – інтерполяційний метод побудови кінцеве – різницевих схем 5 для гіперболічних рівнянь. Згідно цього підходу, рівняння (3.5) зобразимо наступним чином в області

s1i-12≤s1≤s1i+12;   tn-12≤t≤tn+12;

s1i-12=sit-∆s12;   s1i+12=s1i+∆s12

s1i-12s1i+121  A2∂∂s1A2T11-ψT22ds1=s1i-12s1i+12ρh∂2u1∂t2ds1;

s1i-12s1i+121  A2∂∂s1A2T13-k2T22+P3s1,tds1=s1i-12s1i+12ρh∂2u2∂t2ds1

s1i-12s1i+121  A2∂∂s1A2M11-ψM22-T13ds1=

=s1i-12s1i+12ρh312∂2φ1∂t2ds1

(3.36)

Після стандартних перетворень в співвідношеннях (3.16) одержимо наступні різницеві апроксимації рівнянь (3.5)

1A2iA2T11ni+12-A2T11ni-12∆s1-ψiT22 i+12n+T22 i-12n2=

=ρhs1i

(3.36)

1A2iA2T13ni+12-A2T13ni-12∆s1-k2iT22 i+12n+T22 i-12n2+

+P3is1, tn=ρhs1iu3intt

1A2iA2M11ni+12-A2M11ni-12∆s1-ψiM22 i+12n+M22 i-12n2-

-T13i+12n+T13 i-12n2=ρh3s1i12φ1intt

(3.37)

В співвідношеннях (3.16) позначення дискретних функцій і похідних вводиться згідно 5. Як слідує з рівнянь (3.16), величин зусиль і моментів співвідносяться до різницевих точок в пів цілих вузлах по просторовій координаті і в цілих вузлах по часовій координаті

T11, T13, T22, M11, M22→

→T11 s1±12n, T13 s1±12n, T22 s1±12n,M11 s1±12n, M22 s1±12n.

(3.38)

Виходячи із цього, рівняння різницеві співвідношення для рівнянь (3.6)

T11 i±12n=B11s1i±12 nε11 i±12n+μ2ε22±12 n,

T22  i±12n=B22s1i±12 nε22 i±12n+μ1ε11 i±12n,

T13 i±12n=B13s1i±12 nε13  i±12  n,

M11 i±12n=D11s1i±12 nk11 1i±12n+μ2k22 i±12n,

M22 i±12n=D22s1i±12 nk22 i±12n+μ1k11 1i±12n

• різницеві співвідношення для рівнянь (3.8)

ε11 i+12,  j  n=u1i+1,jn-u1i,jn∆s1 , ε11 i-12,  jn=u1i+1,jn-u1i,jn∆s1,

ε22 i+12,  j  n=ψi+12u1i+12,  jn+k2 i+12u3 i+12,  jn

ε22 i-12,  j  n=ψi-12u1i-12,  jn+k2 i-12u3 i-12,  jn

ε13 i+12,  j  n=u3i+1,jn-u3i,jn∆s1+φ1i+12,  jn;

ε13 i-12,  j  n=u3i,jn-u3i-1,jn∆s1+φ1i-12,  jn;

k11 i+12,  j  n=φ1i+1,jn-φ1i,jn∆s1; k11 i+12,  j  n=φ1i,jn-φ1i-1,jn∆s1

(3.39)

k22 i+12,  j  n=ψi+12φ1i+12,  jn

k22 i-12,  j  n=ψi-12φ1i-12,  jn

Виходячи із вище приведених формул, чисельний алгоритм розв’язання поставленої задачі складається в послідовності виконання наступних формул:

на n- ому часовому поясі по просторовій координаті обчислюються величини відповідних деформацій зусиль – моментів ;

по відповідним величинам деформацій і зусиль – моментів обчислюються величини компонент узагальненого вектору переміщень.

Різницева схема згідно формул (3.37) – (3.39) являються явною по часовій координаті, виходячи із чого, являються умовно стійкою по просторовій і часовій координатам, тобто існує залежність між величинами τ і величинами ∆s1 в залежності від геометричних і фізико – механічних параметрів конічних оболонок змінної товщини, при яких обчислювальний процес являється стійким. В подальшому, при розгляді чисельного розв’язку задач осесиметричних коливань, будем виходить з наступних формул для величин різницевих кроків ∆s1і τ .

(3.40)

В матрично – векторному вигляді різницеві рівняння (3.37) – (3.39) можна представити наступним чином

CU+M∂2U∂t2=Ft,

де, M іC – матриці мас і жорсткостей дискретної різницевої системи, U і F – вектори дискретних переміщень і зовнішнього навантаження.

(3.41)

Вважаючи, що матриця M невироджена, напишемо останнє рівняння у вигляді:

DU+∂2U∂t2=M-1Ft

де, матриця D= M-1C.

(3.42)

В праці 4 встановлено, що при використанні явної кінцево –різницевої схеми  для інтегрування рівнянь необхідною умовою стійкості різницевих рівнянь являється умова вигляду:

τ≤2Ωmax=2,

де,  Ωmax – максимальна частота  власних коливань різницевої системи; βD – верхня границя спектра матриці D.

(3.43)

Використовуючи для оцінки значення βD теорему Гершгорина, одержимо:

β=Ωmax2≤maxjdij

де,  dij – елементи матриці D.

(3.44)

Згідно позначень в рівняннях (3.16) – (3.18), умова стійкості різницевих рівнянь має вигляд:

τ≤2Ωmax

(3.45)

де,  Ωmax – визначається з наступних нерівностей

Ωmax2≤maxΩmax02, Ωmaxj2,

Ωmax02≤maxΩ12, Ω22, Ω32,

Ωmaxj2≤maxΩ1j2, j=1,   J,

(3.46)

де, величини   Ω12,  Ω22,  Ω32,  Ω1j2 визначається згідно співвідношень:

Ω12=E1ρ1-μ12μ214∆s12+μ211R∆s1,

Ω22=E1ρ1-μ12μ21G131-μ12μ21E11∆xh+4∆s12+E2E11R2+μ121R∆x,

Ω22=E1ρ1-μ12μ214∆s12+12G131-μ12μ21E11∆xh+4h2,

ρjFjΩ1j2=EjFjRj2.

3.2.1 Рівняння неосесиметричних коливань в конічних оболонках.

У випадку неосесиметричних коливань в циліндричних оболонках рівняння коливань з урахуванням поперечних лінійних і кутових деформацій мають вигляд

∂T11∂x+∂S∂y=ρh∂U12∂t2,

∂S∂x+∂T22∂y+T23R=ρh∂U22∂t2,

∂T13∂x+∂T23∂y-T22R=ρh∂U32∂t2,

∂M11∂x+∂H∂y-T13=ρh312∂Φ12∂t2,

∂H∂x+∂M22∂y-T23=ρh312∂Φ22∂t2,

∂M13∂x+∂M23∂y-M22R-T33=ρh312∂Φ32∂t2,

(3.48)

(3.47)

де,

S=Ghω,  H=Gh312τ,

T23=GI212I23e23, M23=GI21I22I23k23,

де, ω – кругова частота, T11, T22, T13, T33, M11, M22, M13 визначаються згідно формул (3.7).

(3.49)

Співвідношення деформації – переміщення для випадку неосесиметричних коливань мають вигляд:

e11=∂U1∂x, e22=∂U2∂y+U3R, e33=Ф3,

e13=∂U3∂x+Ф1, e23=∂U3∂y+Ф2-U2R,

ω=∂U2∂x+∂U1∂y, τ=∂Ф2∂x+∂Ф1∂y,

k11=∂Ф1∂x, k22=∂Ф2∂y+Ф3R,

k13=∂Ф3∂x, k22=∂Ф3∂y-Ф2R,

(3.50)

З врахуванням спрощень типу  3.12- 3.16, напишемо рівняння коливань 3.26 в переміщеннях

E1-μ2+K22ŋ1K11K33∂2U1∂x2+E1-μ2+K22ŋ1K11K331R∂U3∂x+∂2U2∂x∂y+

+K22ŋ1K11K33+G∂2U2∂x∂y+∂2U1∂y2=ρ∂2U1∂t2,

G∂2U2∂x2+∂2U1∂x∂y+E1-μ2+K22ŋ2K11K331R∂U3∂y+∂2U2∂y2+

+K22ŋ2K33∂Φ3∂y+GK121R∂U3∂y+Φ2-U2R2=ρ∂2U2∂t2,

GK12∂2U2∂x2+∂Φ1∂x+GK12∂2U3∂y2+∂Φ2∂y-1R∂U2∂y-

-E1-μ2+K22ŋ2K11K331R∂U1∂x-E1-μ2+K22ŋ2K11K33U3R2-K22ŋ2K33Φ3=ρ∂2U3∂t2,

Eh2121-μ2∂2Φ1∂x2+Eμh2121-μ21R∂Φ3∂x+∂2Φ2∂x∂y+

+Gh212∂2Φ2∂x∂y+∂2Φ1∂y2-GK12∂U3∂x+Φ1=ρh212∂2Φ1∂t2.

Gh212∂2Φ1∂x∂y+∂2Φ2∂x2+Eh2121-μ21R∂Φ3∂y+∂2Φ2∂y2+Eμh2121-μ2∂2Φ1∂x∂y-GK12∂U3∂y+Φ2-U2R=ρh212∂2Φ2∂t2,

Eμh2121-μ21R∂Φ2∂y+1RΦ3-Eh2121-μ21R∂2Φ1∂x2-K22K11K33∂U1∂x-

-K22K22K33∂U2∂y+U3R-K22Φ3K33=ρh212∂2Φ3∂t2.

У випадку неосесиметричних коливань оболонок типу Тимошенка маємо наступні рівняння:

∂T11∂x+∂S∂y= ρh∂U12∂t2,

∂S∂x+∂T22∂y+T23R= ρh∂U22∂t2,

∂T13∂x+∂T23∂y-T22R= ρh∂U32∂t2,

∂M11∂x+∂H∂y-T13= ρh312∂Φ12∂t2,

∂H∂x+∂M22∂y-T23=ρh312∂Φ22∂t2,

(3.51)

де, величини зусиль – моментів визначаються згідно формул (3.7) (3.48) без врахування доданків, які містять величину Φ3.

(3.52)

В переміщеннях рівняння коливань (3.51) мають вигляд

E1-μ2∂2U1∂x2+Eμ1-μ21R∂U3∂x+∂2U2∂x∂y+G∂2U2∂x∂y+∂2U1∂y2=ρ∂2U1∂t2,

G∂2U2∂x2+∂2U1∂x∂y+E1-μ21R∂U3∂y+∂2U2∂y2+E1-μ2∂U1∂x∂y-

-GK121R∂U3∂y+Φ2-U2R=ρ∂2U2∂t2,

GK12∂2U3∂x2+∂Φ1∂x+GK121R∂2U3∂y2+∂Φ2∂y-1R∂U2∂y-

-Eμ1-μ21R∂U1∂x-Eh21-μ2U3R2=ρ∂2U3∂t2,

Eh2121-μ2∂2Φ1∂x2+Eh2121-μ2∂2Φ2∂x∂y+Gh212∂2Φ2∂x∂y+∂2Φ1∂y2-

-GK12∂U3∂x+Φ1=ρh212∂2Φ1∂t2,

Gh212∂2Φ1∂x∂y+∂2Φ1∂x2+Eh2121-μ2∂2Φ2∂y2+Eμh2121-μ2∂2Φ1∂x∂y-

-GK12∂U3∂y+Φ2-U2R=ρh212∂2Φ2∂t2.

3.2.2 Чисельний алгоритм розв’язання динамічних задач конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.

При розгляді конічних оболонок використовується система координат s1, s2, t, причому координата  s1 відраховується від вершини конуса. В деяких випадках, зокрема, для зрізаних конічних оболонок, раціональним є використання координати s1, яка відраховується від краю оболонки. Припускається, що неоднорідна по товщині конічна оболонка знаходиться під дією внутрішнього розподіленого навантаження P3s1, s2, t, де s1=A1α1, s2=A2α2, і t – просторові та часова координати; A1, A2, α1, α2 – відповідно коефіцієнти першої квадратичної форми та криволінійні координати серединної поверхні оболонки.

(3.53)

Кривизни першої квадратичної форми та кривизни координатної поверхні записуються наступним чином:

A1=1, A2=RS, k1=0, k2=cosθRS,

де, θ – кут конусної,  s1 – текуча координата, RS=R0+ s1sinθ,  R0 – радіус оболонки при  s1=s10.

При побудові математичної моделі процесу динамічного деформування конічної оболонки змінної товщини використовується геометрично та фізично лінійний варіант теорії оболонок типу Тимошенка. Припускається, що товщина оболонки змінюється вздовж координати s1, тобто h=h s1.

Рівняння коливань конічної оболонки змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження записуються у вигляді:

1A2∂∂s1A2T11-1A2dA2ds1T22+∂S∂s2=ρhs1∂2u1∂t2,

1A2∂∂s1A2S-1A2dA2ds1S+dT22ds2+k2T22=ρhs1∂2u2∂t2,

1A2∂∂s1A2T13+dT23ds2-k2T22+P3=ρhs1∂2u3∂t2,

1A2∂∂s1A2M11-1A2dA2ds1M22+∂H∂s2-T13=ρh3s112∂2φ1∂t2,

1A2∂∂s1A2H-1A2dA2ds1H+dM22ds2+T23=ρh3s112∂2φ2∂t2.

(3.54)

де,  u1, u2, u3, φ1, φ2 – компоненти узагальненого вектора переміщень серединної поверхні оболонки; ρ – густина матеріалу оболонки.

Зв'язок величин зусилля – моменти з відповідними величинами деформацій у випадку ортотропного матеріалу оболонки мають вигляд

T11=B11s1ε11+B12s1ε22,   T22=B21s1ε11+B22s1ε22,

T13= B13s1ε13, T23= B23s1ε23,  S=BSs1ε12,

(3.55)

M11=D11s1k11+D12s1k12, M22=D21s1k11+D22s1k22,

H=DSs1k12,

(3.56)

де,

B11s1=E1hs11-μ1μ2, B22s1=E2hs11-μ1μ2, B12s1=E1hs1μ21-μ1μ2,

B13s1=G13hs1, B23s1=G23hs1,

B21s1=E2hs1μ11-μ1μ2, BSs1=G12hs1,

D11s1=E1h3s1121-μ1μ2, D22s1=E2h3s112μ1μ2, DSs1=G12h3s112 ,

D12s1=E1h3s1μ2121-μ1μ2, D21s1=E2h3s1μ1121-μ1μ2.

Деформаційні співвідношення у випадку конічної оболонки мають вигляд:

ε11=∂u1∂s1, ε12=∂u1∂s2+∂u2∂s1-1A2dA2ds1u2,

ε22=∂u2∂s2+1A2dA2ds1u1+k2u3,

ε13=φ1+∂u3∂s1, ε23=φ2+∂u3∂s2-k2u2,

k11=∂φ1∂s1, k22=∂φ2∂s2+1A2dA2ds1φ1,

k12=∂φ1∂s2+∂φ2∂s1-1A2dA2ds1φ2.

(3.58)

(3.57)

Рівняння коливань неоднорідної по товщині конічної оболонки (3.55) – (3.57) доповнюються відповідними граничними умовами о координаті s1 при s1=s10 і s1=sN. Початкові умови при t=0 покладалися:

u1=u2=u3=φ1=φ2=0,

∂u1∂t=∂u2∂t=∂u3∂t=∂φ1∂t=∂φ2∂t=0.

Чисельний алгоритм розв’язання початково – крайової задачі  (3.54) – (3.58) засновано на використанні інтегро – інтерполяційного методу побудови різницевих співвідношень по просторовим координатам s1, s2 та явній апроксимації по часовій координаті t.

Розглянемо область D, яка задається наступним чином:

D=0≤x≤L, 0≤y≤2π, 0≤t≤T.

В області D вводиться різницева сітка

Ω=Ω∆x∆y∙Ωτ,

де,

Ω∆x∆y=xk, yl=k∆x, l∆y,∆x=Lk,∆y=2πRM,k=0,   K, l=0,   M

Ωτ=tn=nτ, τ=TN, n=0, N.

Нарівні з основною різницевою сіткою, використовуються різницеві сітки в дискретних точках xk±12,yl, xk,yl±12, xk±12,yl±12, де xk±12=k±12∆x, yl±12=k±12∆y.

Інтегруємо вихідні рівняння коливань (3.54) по області D1=s1i-12≤s1≤s1i+12; s2j-12≤s2≤s2j+12. При цьому, інтегральні співвідношення для рівнянь (3.54) мають вигляд:

s1i-12s1i+12s2j-12s2j+121  A2∂∂s1A2T11-ψT22+∂S∂s2ds1ds2=

=s1i-12s1i+12s2j-12s2j+12ρh∂2u1∂t2ds1ds2;

s1i-12s1i+12s2j-12s2j+121  A2∂∂s1A2S-ψS+∂T22∂s2+k2T23ds1ds2=

=s1i-12s1i+12s2j-12s2j+12ρh∂2u2∂t2ds1ds2;

s1i-12s1i+12s2j-12s2j+121  A2∂∂s1A2T13+∂T23∂s2-k2T22+P3ds1ds2=

=s1i-12s1i+12s2j-12s2j+12ρh∂2u3∂t2ds1ds2;

s1i-12s1i+12s2j-12s2j+121  A2∂∂s1A2M11-ψM22+∂H∂s2-T13ds1ds2=

=s1i-12s1i+12s2j-12s2j+12ρh312∂2φ1∂t2ds1ds2;

s1i-12s1i+12s2j-12s2j+121  A2∂∂s1A2H-ψH+∂M22∂s2-T23ds1ds2=

=s1i-12s1i+12s2j-12s2j+12ρh312∂2φ2∂t2ds1ds2;

(3.60)

(3.59)

де,

ψ=1A2dA2ds1.

Після стандартних перетворень в рівняннях (3.59), одержимо наступні різницеві співвідношення, які апроксимують вихідні рівняння

1A2iA2T11ni+12,  j-A2T11ni-12,  j∆s1-ψiT22i,jn+Si,j+12-Si,j-12∆s2=

= ρh(s1i)u1 i,  jntt;

1A2iA2Sni+12,  j-A2Sni-12,  j∆s1+ψiSi,jn+T22 i,  j+12n-T22 i,  j-12n∆s2+

+ k2iT23i,j+12n+T23i,j-12n2= ρh(s1i)u2i,  jntt;

1A2iA2T13ni+12,  j-A2T13ni-12,  j∆s1+T23 i,  j+12n-T23 i,  j-12n∆s2-

-k2iT22i,j+12n+T22i,j-12n2+P3i,jn= ρh(s1i)u3 i,  jntt;

1A2iA2M11ni+12,  j-A2M11ni-12,  j∆s1+ψiM22 i,  j+12n+M22 i,  j-12n2+

+Hi,j+12n-Hi,j-12n∆s2-T13i+12,jn+T13i+12,jn2+

+P3i,jn= ρh(s1i)u3 i,  jntt;

1A2iA2Hni+12,  j-A2Hni-12,  j∆s1+ψiHi,j+12n-Hi,j-12n2+

+M22 i,  j+12n+M22 i,  j-12n∆s2-T23i,j+12n+T23i,j+12n2=

= ρh(s1i)φ2intt;

(3.61)

Дискретні величини зусиль – моментів в рівняннях (3.61) мають вигляд:

T11i±12,jn= B11s1i±12ε11i±12,jn+B12s1i±12ε22i±12,jn

S1i±12,jn= BSs1i±12ε12i±12,jn;

T13i±1/2,jn= B13s1i±1/2ε13i±1/2,jn;

M11i±1/2,jn= D11s1i±1/2k11i±1/2,jn+D12s1i±1/2k22i±1/2,jn;

Hi±1/2,jn= DSs1i±1/2k12i±1/2,jn;

T22i,j±12n= B22s1iε22i,j±12n+B21s1iε11i,j±12n;

S1i,j±12n= BSs1iε12i,j±12n;

Hi,j±1/2n= DSs1ik12i,j±1/2n;

T23i,j±12n= B23s1iε23i,j±12n;

M22i,j±1/2n= D22s1ik22i,j±1/2n+D21s1ik11i,j±1/2n.

(3.62)

Таким чином, в різницевих рівняннях 3.61, 3.62 компоненти узагальненого вектора переміщень  U=u1, u2, u3, φ1, φ2   віднесені до цілих чисел точок різницевої схеми s1i±12,s2j і  s1i,s2j±12. Для одержання різницевих співвідношень для величин деформацій інтегруємо рівняння (3.57) по відповідним областям.

(3.63)

Наприклад, для одержання шуканих в тачках s1i±12,s2j інтегруємо рівняння, відповідно, по областям:

D2=s1i≤s1≤s1i+1; s2j-12≤s2≤s2j+12.

D3=s1i-1≤s1≤s1i; s2j-12≤s2≤s2j+12.

інтегруємо рівняння (3.57) на проміжку s1i-12; s1i+12 :

ε11 i+12,  jn=u1i+1/2,  jn-u1 i,  jn∆s1; ε11i-12,  jn=u1i,  jn-u1 i-1/2,  jn∆s1 ;

ε22i+12,  jn=u2i+1,  j+12n-u2i+12,  j+12n∆s2+ψi+12u1i+12,jn+k2i+12u3i+12,jn;

ε22i-12,  jn=u2i-1,  j+12n-u2i-12,  j+12n∆s2+ψi-12u1i+12,jn+k2i-12u3i-12,jn;

(3.64)

ε12i+12,  jn=u1i+1/2,  j+12n-ui+12,  j-12n∆s2+u2i+1/2,  jn-u2i,  jn∆s1-ψi+12u2i+12,jn;

ε12i-12,  jn=u1i+1/2,  j+12n-ui-12,  j-12n∆s2+u2i,  jn-u2i-1/2,  jn∆s1-ψi-12u2i-12,jn;

ε13i+12,  jn=u3i+12,  jn-u3i,  jn∆s1+φ1i+12n;

ε13i-12,  jn=u3i,  jn-u3i-1/2,  jn∆s1+φ1i-12n;

(3.65)

k11i+1/2,jn=φ1i+1/2,jn-φ1i,jn∆s1;k11i-1/2,jn=φ1i,jn-φ1i-1/2,jn∆s1;

k22i+12,  jn=φ2i+1/2,  jn-φ2i+1/2,  j-1/2n∆s2+ψi+12φ1i+1/2,  jn;

k22i-12,  jn=φ2i-1/2,  j+1/2n-φ2i-1/2,  j-1/2n∆s2+ψi-12φ1i-1/2,  jn;

k12i+12,  jn=φ1i+1/2,  j+1/2n-φ1i+1/2,  j-1/2n∆s2+φ2i+1/2,jn-φ2i,jn∆s1-ψi+12φ2i+1/2,  jn;

k22i-12,  jn=φ2i-1/2,  j+1/2n-φ2i-1/2,  j-1/2n∆s2+φ2i+1/2,jn-φ2i,jn∆s1-ψi-12φ2i-1/2,  jn;

T11i±1/2,jn= B11s1i±1/2ε11i±1/2,jn+B12s1i±1/2ε22i±1/2,jn

S1i±12,jn= BSs1i±12ε12i±12,jn;

T13i±1/2,jn= B13s1i±1/2ε13i±1/2,jn;

M11i±1/2,jn= D11s1i±1/2k11i±1/2,jn+D12s1i±1/2k22i±1/2,jn;

Hi±1/2,jn= DSs1i±1/2k12i±1/2,jn;

T22i,j±12n= B22s1iε22i,j±12n+B21s1iε11i,j±12n;

S1i,j±12n= BSs1iε12i,j±12n;

Hi,j±1/2n= DSs1ik12i,j±1/2n;

T23i,j±12n= B23s1iε23i,j±12n;

M22i,j±1/2n= D22s1ik22i,j±1/2n+D21s1ik11i,j±1/2n;                                     3.66

Таким чином, в різницевих рівняннях компоненти узагальненого вектора переміщень  U=u1, u2, u3, φ1, φ2   віднесені до цілих чисел точок різницевої схеми s1i±12,s2j і  s1i,s2j±12. Для одержання різницевих співвідношень для величин деформацій інтегруємо рівняння (3.57) по відповідним областям. Наприклад, для одержання шуканих в тачках s1i±12,s2j інтегруємо рівняння, відповідно, по областям

- Інтегруємо вихідні рівняння коливань по області

D2=s1i≤s1≤s1i+1; s2j-12≤s2≤s2j+12.

D3=s1i-1≤s1≤s1i; s2j-12≤s2≤s2j+12.

ε11 i+12,  jn=u1i+1/2,  jn-u1 i,  jn∆s1; ε11i-12,  jn=u1i,  jn-u1 i-1/2,  jn∆s1 ;

ε22i+12,  jn=u2i+1,  j+12n-u2i+12,  j+12n∆s2+ψi+12u1i+12,jn+k2i+12u3i+12,jn;

ε22i-12,  jn=u2i-1,  j+12n-u2i-12,  j+12n∆s2+ψi-12u1i+12,jn+k2i-12u3i-12,jn;

ε12i+12,  jn=u1i+1/2,  j+12n-ui+12,  j-12n∆s2+u2i+1/2,  jn-u2i,  jn∆s1-ψi+12u2i+12,jn;

ε12i-12,  jn=u1i+1/2,  j+12n-ui-12,  j-12n∆s2+u2i,  jn-u2i-1/2,  jn∆s1-ψi-12u2i-12,jn;

ε13i+12,  jn=u3i+12,  jn-u3i,  jn∆s1+φ1i+12n;

ε13i-12,  jn=u3i,  jn-u3i-1/2,  jn∆s1+φ1i-12n;

k11i+1/2,jn=φ1i+1/2,jn-φ1i,jn∆s1;k11i-1/2,jn=φ1i,jn-φ1i-1/2,jn∆s1;

k22i+12,  jn=φ2i+1/2,  jn-φ2i+1/2,  j-1/2n∆s2+ψi+12φ1i+1/2,  jn;

k22i-12,  jn=φ2i-1/2,  j+1/2n-φ2i-1/2,  j-1/2n∆s2+ψi-12φ1i-1/2,  jn;

k12i+12,  jn=φ1i+1/2,  j+1/2n-φ1i+1/2,  j-1/2n∆s2+φ2i+1/2,jn-φ2i,jn∆s1-ψi+12φ2i+1/2,  jn;

k22i-12,  jn=φ2i-1/2,  j+1/2n-φ2i-1/2,  j-1/2n∆s2+φ2i+1/2,jn-φ2i,jn∆s1-ψi-12φ2i-1/2,  jn;

3.3. Практична збіжність чисельних алгоритмів

Питання практичної збіжності чисельних алгоритмів відпрацьовані на задачі динамічної поведінки конічної оболонки постійної товщини з жорстко закріпленими краями під дією імпульсного навантаження.

Імпульсне рівномірно розподілене поверхневе навантаження задавалося у вигляді:

| P3=AsinπtTŋt-ŋt-T, | (3.66) |
| --- | --- |

де

T=0.625Lc,

A=106Нм2,

c2=Eρ1-μ2,

t=7.5T,

A – амплітуда навантаження, T – тривалість навантаження.

Геометричні параметри оболонки:

L=0.8  м;  h=2*10-2 м;  R0=0.2м; θ=π/12

Практична збіжність досліджувалася на величинах maxU3 і  maxσ22 в перший період коливань цих величин в точках  s1=L2.

Розрахунки проведені для випадків n=20, n=40, n=80, n=160,n=320. Як видно з результатів в табл. 1, придатна точність досягається при  n=160.

Таблиця 3.1

|  | u3⋅10-4, м | σ22⋅108, Па |
| --- | --- | --- |
| N=20 | 0,850 | 0,142 |
| N=40 | 0,879 | 0,146 |
| N=80 | 0,885 | 0,147 |
| N=160 | 0,886 | 0,147 |
| N=320 | 0,886 | 0,147 |

Побудовані чисельні алгоритми відпрацьовані на тестових розрахунках. Зокрема, було проведено порівняльний аналіз осесиметричних коливань конічної оболонки постійної товщини згідно аналітичного розв’язку викладеному роботі Ю.С. Воробйова і чисельному алгоритму викладеному в даній роботі.

Тестова задача
(осесиметричні коливання конічної оболонки постійної товщини з жорстко закріпленими торцями)

|  | Геометричні параметри оболонки: L=0,8 м;h=2∙10-2 м, R0=0,2 м; θ= π12, E=2,1∙105 МПа, μ=0,3 м, ρ=7,8∙103 кг/м3. |
| --- | --- |

Рис. 1 – Величини прогинів u3 від просторової координати s1.

На рис. 1 штриховою лінією зображені величини прогинів u3, отримані згідно чисельної методики даної роботи, суцільною – згідно аналітичного розрахунку

Розрахунки згідно розробленого в даній роботі чисельного методу задовільно узгоджуються з аналітичними розв’язками, що і підтверджує достовірність отриманих результатів.

Питання збіжності для неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини розглядалося на графіках залежності величин ε11, ε22 при куті конусності  θ=π4 по часовій координаті в перерізі s1. Крива 1 відповідає залежності величин  ε11, крива 2 відповідає залежності величин ε22. Збіжність досліджувалася в моменти часу t1=1.25*10-4 c, t2=2.15*10-4 c в точках перетину графіків.

Рис. 2 – Залежність величини ε11, ε22 від часової координати t.

Таблиця 3.2

| ε*10-4 ∆t | ε11s1,t t1=1.25*10-4 с | ε22s1,t t1=1.25*10-4 с | ε11s1,t t1=2.15*10-4 с | ε22s1,t t1=2.15*10-4 с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-6 | 0.2345 | 0.2814 | 0.03585 | 0.03451 |
| 10-7 | 0.3163 | 0.3197 | 0.03213 | 0.03123 |
| 10-8 | 0.3200 | 0.3202 | 0.03121 | 0.03081 |
| 10-9 | 0.3208 | 0.3262 | 0.03253 | 0.03098 |

Як видно з таблиці придатна точність досягається при ∆t=10-8 c.

РОЗДІЛ 4.

4.1. Чисельні результати.

(4,1)

Як числовий приклад для осесиметричних коливань, розглядалася задача динамічної поведінки зрізаної конічної оболонки змінної товщини на пружній основі з жорстко защемленими торцями під дією нормального розподіленого навантаження P3s1,t. Граничні і початкові умови мають вигляд

u1=u3=φ1=0.

∂u1∂t=∂u3∂t=∂φ1∂t=0.

Ізотропна конічна оболонка розглядалася при наступних параметрах – розглядалися варіанти α=π4 при R0=0.3 м і  α=π6 при R0=0.3 м. Геометричні параметри товщини оболонки задавалися у вигляді hs10=0.5∙10-2 м; hs1N=10-2 м; довжина оболонки - L=0.4 м; фізико – механічні параметри - E=7∙1011 Па; μ=0.3; коефіцієнт Вінклера - KW=0.25∙108 Нм3.

(4,2)

Нестаціонарне імпульсне навантаження задавалося наступним чином

P3s1,t=AsinπtTŋt-ŋt-T,

де A – амплітуда навантаження, T – тривалість навантаження. В розрахунках покладалося A=106 Па; T=50∙10-6 с.

Були проведені розрахунки динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини на пружній основі Вінклера при вищевказаних параметрах. Чисельні розрахунки проводилися на часовому проміжку 0≤t≤200T. Приведені результати показали, що при заданому коефіцієнті Вінклера, вплив постелі починає проявлятися при t≥100T. На рис. 4.1 приведені залежності деформації ε22 по просторовій координаті x в момент часу t=197T (покладається, що даний момент часу відповідає досягненню максимального значення величини ε22 на досліджуваному інтервалі часу) при α=π6. Крива 1 відповідає випадку конічної оболонки змінної товщини на пружній основі; крива 2 відповідає випадку конічної оболонки змінної товщини без врахування пружної основи. В подальшому будемо придержуватися вказаних позначень.

Рис. 4.1 – Залежність деформації  ε22 по просторовій координаті x при  θ=π4

На рис. 4.2 приведені залежності величини ε22 по просторовій координаті x в момент часу t=197T при θ=π4.

Рис. 4.2 – Залежність деформації  ε22 по просторовій координаті x при  θ=π6

На рис.4.3 і рис.4.4 приведені залежності величин σ22 по просторовій координаті s1 в момент часу t=197T при θ=π6 і при θ=π4 відповідно.

Рис. 4.3 – Залежність напруження  σ22 по просторовій координаті при

θ=π6

Рис. 4.4 – Залежність напруження  σ22 по просторовій координаті при  θ=π4

Приведений графічний матеріал дозволяє проводити детальний аналіз напружено – деформованого стану поведінки конічної оболонки змінної товщини на пружній основі при заданих параметрах.

Як чисельний приклад, для неосесиметричних коливаннях, розглядалася задача динамічної поведінки конічної панелі змінної товщини при дії нормального розподіленого навантаження  P3s1,s2,  t. Покладається, що три краї конічної панелі жорстко защемлені, а край в перерізі s1=s10 край вільний. У випадку жорсткого защемлення покладаємо  u1= u2=u3=φ1=φ2=0. У випадку вільного краю при s1=s10 виконуються умови T11=S=T11=T11=H=0. Нестаціонарне імпульсне навантаження задавалося у вигляді P3s1,s2,  t=AsinπtTŋt-ŋt-T,

де, A – амплітуда навантаження, T – тривалість навантаження.

(4.3)

Змінна товщина панелі визначається як лінійна функція координати  s1:

hs1=hs10+hs1N-hs10 s1L,

де, s1N-s10=L,  s10≤s1≤s1N.

Вихідна задача розв’язувалася при наступних геометричних та фізико – механічних параметрах:

θ1=π12;  θ2=π6;  θ3=π4;  R0=0.3 м;

L=0.4 м; α2∈-π6; π6; hs10=0.5∙10-2м;

hs1N=1.5∙10-2м;

E=7*1010 Па; μ=0,3; ρ=2.7кгм3; EA=7*104;

T=0.625Lc; с2=Eρ1-μ2.

Рис.4.5 – Залежність величини  u3 від просторової координати s1

На рис. 6…9 наведені результати розрахунків для оболонок змінної товщини.

Враховуючи, що вихідна задача є багато параметричною (в різні моменти часу t кінематичні та силові параметри приймають різні значення по координатам s1 та s2), в подальшому будемо розглядати залежності вихідних величин в моменти часу досягнення ними максимальних значень по модулю.

Рис.4.6 – Залежність величини  ε11 від просторової координати s1

На рис. 4.5 представлені залежності переміщення u3 по просторовій координаті s1 в перерізі s2=0 при різних кутах конусної вихідної оболонки. Крива з індексом 1 відповідає випадку  θ1=π12  в момент часу  t1=16.75T;  крива 2 - θ2=π6; в момент часу t2=18.5T; крива 3 - θ3=π4; в момент часу t3=16.25T.

На рис.4.6 наведені залежності величин  ε11 у вказаному перерізі s2=0. На рисунку криві згідно вище прийнятим позначенням відповідають моментам часу t1=10.1T;  t2=1.2T; t3=1.4T.  При  s1=0 величини ε11t1=-1.07*10-4; ε11t2=-1.08∙10-4; ε11t3=-1.16∙10-4.  Якісна відмінність кривої 1 від кривих 2, 3 пояснюється різним часом досягнення максимальних значень по модулю величин  ε11.

Рис. 4.7  – Залежність величини  σ22 від просторової координати s1

Рис.4.8  – Залежність величини ε11  від часової координати t

Рис.4.9  – Залежність величини ε22  від часової координати t

На рис. 4.7 наведені залежності величин  σ22 у вказаному перерізі s2=0. На криві згідно вище прийнятим позначенням відповідають моментам часу  t1=1.05T;  t2=1.1T;  t3=1.45T. На рис.4.8 і рис. 4.9 наведені залежності величин ε11  та ε22 при вказаних кутах конусності по часовій координаті в перерізі s1=s10 (вільний край). Крива 1 відповідає випадку  θ1=π12; крива 2 - θ2=π6; крива 3 - θ3=π4. Як бачимо з наведених кривих, на рис. 4.5 – 4.9 чітко проявляється вплив геометрії (кута конусності) на напружено – деформований стан вихідної конструкції. Із збільшеням кута конусності зростають максимальні значення величин u3, ε11,ε22, σ22.

Розглянемо випадок:

а) всі краї панелі жорстко закріплені;

У випадку, коли краї панелі жорстко закріплені на межі області D=s10≤s1≤s1N; s20≤s2≤s2M компоненти узагальненого вектора переміщень серединної поверхні панелі  U=u1,u2,u3,φ1,φ2=0.

Початкові умови нульові.

Нестаціонарна імпульсне навантаження задане в такому вигляді:

P3s1,s2 t = AsinπtTŋt-ŋt-T,

Змінна товщина в панелі визначена як лінійна функція координати  s1

hs1=hs10+hs1N-hs10s1L,

s1N-s10=L, s10≤ s1≤s1N.

Дві вихідні задачі розв’язані при наступних геометричних і фізико-

механічних параметрах: 
θ1=π12;    θ1=π6;     θ1=π4;

R0=0.3 м; L=0.4м;   α2=-π6; π6;

hs10=0.5∙10-2м;

hs1N=1.5∙10-2м.

Е = 7*1010 Па;      μ=0.3;

EA=7∙104;    T=0.625Lc;   c2=Eρ1-μ2.

Також були проведені розрахунки динамічної поведінки конічної панелі постійної товщини, маса якої співпадає з масою вихідної конічної панелі змінної товщини при вище вказаних параметрах для випадку жорсткого защемлення всіх країв.

На рис 1-5. приведені результати розрахунків для панелі змінної товщини у випадку жорсткого закріплення всіх країв.

Враховуючи, що вихідна задача являється багатопараметричною,  розглянуті залежності шуканих величин в моменти часу досягнення ними максимальних значень по модулю.

На рис. 1 представлені залежності переміщень u3   по просторовій координаті      в перерізі   при різних кутах конусності вихідної оболонки.

Рис.4.10  – Залежність величини u3  від часової координати t

Крива з індексом 1 відповідає випадку θ=π12, в момент часу t1=16.7T;

крива 2 - θ=π6 в момент часу t1=18.3T;

крива 3 - θ=π4 в момент часу t1=16.5T.

Рис.4.11  – Залежність величини ε22  від часової координати t

Рис.4.12  – Залежність величини σ22  від часової координати t

,

Рис.4.13  – Залежність величини u3  від часової координати t для оболонок змінної товщини та постійної товщини

Рис.4.14  – Залежність величини ε22  від часової координати t

На рис.4.11 представлені залежності деформацій ε22 у вказаному перерізі s2=0.

На рисунках криві (згідно вище прийнятим позначенням) відповідають часу

t1=3.1T,  t2=1.3T  t3=1.6T.

На рис.4.12  приведені залежності величин σ22 по координаті s1 відповідають часу t1=3.1T,  t2=1.3T  t3=1.4T. Як видно із приведеного графічного матеріалу, максимуми по просторовій координаті s1 в перерізі s2=0  величини σ11, u3 досягають в області L/2≤s1≤L, а величина σ22 в області 0≤s1≤L/2.

Розрахунки для конічних оболонок з постійною товщиною (при рівній масі з оболонкою змінної товщини) показують аналогічну якісну картину для величин σ11,u3, ε11 - максимальні значення досягають в області L/2≤s1≤L.

Частково, на рис. 4.13 приведені залежності величин  u3 в перерізі s2=0  для оболонки змінної товщини (крива 1), і оболонки постійної товщини (крива 2) в моменти досягнення ними максимальних значень t1=16,7T,  t2=13,1T. Приведені криві відповідають випадку θ=π12. Відмінність по максимальним значенням досягають ≈25%. На рис. 4.14 для вказаного випадку приведені відповідні залежності величин ε22 в перерізі s2=0  по координаті s1. Крива 1 відповідає часу  t1=3.1T, крива 2 - t2=15.4T. Спостерігається принципова різниця по кількісним та якісним значенням величини  ε22. Для оболонок постійної товщини більше проявляється залежність шуканих величин від кута конусності.

ВИСНОВКИ

Основні результати теоретичного і прикладного характеру дисертації зводяться до наступного:

- Розв’язано актуальну науково-технічну задачу про осесиметричні та неосесиметричні коливання конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.

- Виведено уточнені рівняння осесимтречних та неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини в рамках теорії оболонок типу Тимошенка.

- Розвинуто ефективний чисельний метод розв’язку задач нестаціонарної поведінки теорії оболонок  даного класу.

- Розроблення алгоритмів і складання комплексів програм для ЕВМ, дозволяючи одержувати розв’язки з необхідною степеню точності  і детально дослідити характер хвильових полів.

- Розв’язані на основі розвинутого методу нові задачі динамічної поведінки конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях.

- Проведено порівняння розв’язків рівнянь коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях з коливаннями конічних оболонок постійної товщини при однаковій масі (різниця по максимальним значенням величин сягає 25%).

список використаних джерел

- Гуляев В.И. Динамика балки на упругом основании под действием системы движущихся колес. / В.И. Гуляев, В.М. Мельник  //  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. // Сб. научн. Тр. – Дн-ск: ПГАСиА, 1998. – Выпуск №5. Часть 2. – С.33-39.

- Мейш В.Ф. Осесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки/ В.Ф.  Мейш, В.М. Мельник//Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровський національний університет. 2012. - Вип.18 – С.132-139.

- Мейш В.Ф. О динамическом поведении конической оболочки переменной толщины на упругом основании / В.Ф. Мейш, П.З. Луговой,  В.М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки міцності конструкцій. Дніпропетровський національний університет. 2012. – Вип. – 19. – С.219- 225.

- Мейш В.Ф. До розрахунку неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, В.М. Мельник   // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Вип. №3, 2012. – Серія фіз. – мат. Науки. -С. 83-86.

- Мейш В.Ф. Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження / В.Ф. Мейш, Ю.А. Мейш, В.М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – Вип.22. – С.169-181.

- Мейш В.Ф. Неосесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки / В.Ф. Мейш, О.Г. Галаган, В.М. Мельник  // Прикл. Механика. – 2014. – 50, №3. – С.77 – 85.

- Гуляєв В. І.  Динаміка кочення колеса по балці на пружній основі. / В.І. Гуляєв, О.М. Горовий, В.М. Мельник // Вісник ТАУ, УТУ. – Київ - 1997.- №1. – С.  132-136 .

- Гуляєв В. І.  Коливання балки на пружній основі під дією системи коліс, що котяться. / В.І. Гуляєв, В.М. Мельник, О.В. Яковенко //  Вісник ТАУ, УТУ. – Київ - 1998.- №2. – С.204-207.

- Іванченко Г.М., Мельник В.М. Перебудова плоских розривних хвиль параболоїдними шарами анізотропних пружних середовищ. / Г.М. Іванченко, В.М. Мельник //  Вісник ТАУ, УТУ. – Київ - 2006.- №13. Ч. 1.  С.298-302.

- Мейш В.Ф., Мельник В.М. Осесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровський національний університет, 2012. - Вип.18 – С.132-139.

- Meish, V.F., Galagan, O.G., MelʹNik, V.M. Nonaxisymmetric vibrations of conical shells of variable thickness under a nonstationary load. // 2000 International Applied Mechanics. 50(3), pp.295-302.

- Gulyaev, V.I., MelʹNik, V.M., Yakovenko, E.V.  Dynamics of the beam on the elastic foundation under the action of a travelling force and moment the S.P. Timoshenko model. // Prikladnaya Mekhanika. – 36(12), pp. 121-127.

- Абросимов Н. А. Численное моделирование нелинейного поведения подкрепленной конической оболочки с присоединенными массами при соударении с преградой / Н. А. Абросимов, А. В. Елесин // Прикл. пробл. прочн. и пластич. – 2000. – № 62. – С. 51 – 57.

- Агамиров В.Л. Динамические задачи нелинейной теории оболочек / Агамиров В.Л. – М.: Наука, 1990. – 271 с.

- Айнола Л.А. Волновые процесы деформаций упругих плит и оболочек. / Л.А. Айнола, У.К. Нигул // Изв. АН ЭССР. – 1965. – 14. № 1. – С. 3- 63.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных оболочек / Амбарцумян С.А. – М.: Наука, 1961. – 384 с.

- Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек / Амбарцумян С.А. – М.: Наука, 1974. – 446 с.

- Амиро И.Я. Методы расчета оболочек: в 5 т. / И.Я. Амиро, В.А. Заруцкий. – К.: Наукова думка, 1980. –      . – Т. 2: Теория ребристых оболочек. – 1980. – 368 с.

- Андрианов И.В. Асимптотические методы решения и исследования краевых задач теории цилиндрических оболочек / И.В. Андрианов, А.Н. Пасечник. –  Д.: Вид-во ДДУ, 1996. – 196 с.

- Баженов В.Г. О конечно – разностном решении волновых уравнений теории оболочек типа Тимошенко / В.Г. Баженов, Д.Т. Чекмарев // Прикл. проблемы прочности и пластичности. – Горький: Изд. ГГУ, 1981. – С. 41 – 50.

- Баженов В.Г. Об одном подходе к конечно – разностной аппроксимации функций и производных при численном решении задач теории пластин и оболочек типа Тимошенко / В.Г. Баженов, Д.Т. Чекмарев // Прикл. проблемы прочности и пластичности. – Горький: Изд. ГГУ, 1983.– С. 78 – 86.

- Баженов В.Г. Оценки устойчивости явной конечно– разностной схемы «крест» решения неоднородных задач теории упругости и теории оболочек / В.Г. Баженов, Д.Т. Чекмарев // Прикл. проблемы прочности и пластичности. – Горький: Изд. ГГУ, 1984.– С. 15 – 22.

- Баженов В.Г. Численное моделирование нестационарных волновых процессов в многослойных композитных пластинах и оболочках вращения / В.Г. Баженов Н.А., В.П. Столов. Прикл. проблемы прочности и пластичности. – Горький, 1989.– Вып. 43. – С. 80–88.

- Бате К. Численные методы анализа и метод конечных элементов /       К. Бате, Е. Вилсон. – М.: Стройиздат, 1982. – 446 с.

- Бленд Д. Нелинейная динамическая теория упругости/ Д. Бленд. – М.: Мир, 1982. – 184 с.

- Богданов С.Ю. О конечно разностном методе нахождения численного решения нелинейных уравнений движения подкрепленной конической оболочки / С.Ю. Богданов // Дифференц. и интегр. уравнения мат. физ. и их прил. (Работы /  Ин-т мат. НАН Украины). – 1997. – С. 30

- Богданович А.Е. Решение нелинейных задач динамического выпучивания подкрепленных слоистых цилиндрических оболочек / А.Е. Богданович // Прикл. механика. – 1986. – Т. 22, № 8. – С. 57 – 66.

- Болотин В.В. Динамическая устойчивость упругих систем / Болотин В.В. – М.: Гостехиздат, 1956.

- Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости / Болотин В.В. – М.: Физматгиз. – 1961. – 339 с.

- Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах./ Бреховских Л.М. – М.: Наука, 1973. – 344 с.

- Будз И.С. Численный анализ динамики оболочек типа Тимошенко с учетом предварительного нагружения / И.С. Будз. – Львов, 1992. – 37 с. – Деп. в Укр. НИИНТИ 21.01.92, 77-Ук92.

- Василенко А.Т. Решение на основе моделей различного уровня задач и анализ напряженного состояния анизотропных неоднородных оболочек  / А.Т. Василенко, Я.М. Григоренко // Прикл. механика. – 1993. – Т.29, N 10. – С. 77–86.

- Веселовский З. Динамические задачи нелинейной теории упругости/ - Киев: Наук. думка, 1981. – 216 с.

- Викторов И.А. Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике./ Викторов И.А. – М.: Наука, 1966. – 169 с.

- Влайков Г.Г. Некоторые осесимметричные задачи статики и динамики анизотропных тел цилиндрической формы/ Влайков Г.Г., Григоренко А.Я. Некоторые осесимметричные задачи статики и динамики анизотропных тел цилиндрической формы. – К.: Национальная академия наук Украины, Технический центр, 1998. – 60с.

- Власов В.З. Общая теория оболочек и ее приложения в технике / Власов В.З. – М.; Л.: Гостехиздат, 1949. – 784 с.

- Власов В.З. Тонкостенные пространственные системы / Власов В.З.  – М.: Госстройиздат, 1958. – 502 с.

- Викторов И.А. Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея  Лэмба в технике/ Викторов И.А. – М.: Наука, 1966. – 169 с.

- Вольмир А.С. Об устойчивости цилиндрических оболочек при динамическом нагружении / А.С. Вольмир // Докл. АН СССР. – 1958. – Т. 213, № 5. – С. 806 – 808.

- Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем / Вольмир А.С.  – М.: Наука, 1967. – 984 с.

- Воробьев Ю.С.  Скоростное деформирование элементов конструкции / Воробьев Ю.С., Колодяжный А.В., Севрюков В.И., Янютин А.Г., / ин – т проблем машиностроения АН УССР. – Киев: Наук.думка, 1989.- 192 с.

- Ворович И.И. Некоторые математические вопросы теории пластин и оболочек  / И.И. Ворович //  Тр. 2 Всес. съезда по теорет. и прикл. механике. – 1964. – N 3. – С.116–137.

- Галиньш А.К. Расчет пластин и оболочек по уточненным теориям / А.К. Галиньш // Исследования по теории оболочек и пластин. – Казань: Изд – во Казан. ун – та.  –1967. – Вып. 5. – С. 66–92; –1970. – Вып. 6–7. – С. 23–64.

- Годунов С.К. Разностные схемы, введение в теорию / С.К. Годунов, B.C. Рябенький. – М.: Наука, 1977. – 439 с.

- Голованов А. И. Применение МКЭ к решению задач о нелинейном деформировании многослойных оболочек  / А. И. Голованов, О. Н. Тюленева, С. А Якушин // Материалы 5 Всероссийского семинара "Сеточные методы для краевых задач и приложения", освященного 200-летию Казанского государственного университета, 17–21 сент. 2004 г. –Казань, 2004. – С. 47-51.

- Головко К.Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К.Г. Головко, П.З. Луговой, В.Ф. Мейш; под ред. акад НАН Украины А.Н. Гузя. -  К.: Изд. полигр. центр «Киевский ун–т», 2012. – 541 с.

- Головко К.Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках / Луговой П.З., Мейш В.Ф. – К: Изд.полигр. центр «Киевский ун-т», 2012.- 541 с.

- Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек / Гольденвейзер А.Л. – М.: Наука, 1976. – 512 с.

- Гольденвейзер А.Л. Свободные колебания тонких упругих оболочек / Гольденвейзер А.Л., Лидский В.Б., Товстик П.Е.  – М.: Наука, 1979. – 383 с.

- Горшков А.Г. Динамическая контактная задача для круговой цилиндрической оболочки и упругого полупространства. / Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В. Прочность пластин и оболочек при комбинированных воздействиях. – М.: МАИ, 1987. – С. 16-25.

- Гордиенко Б.А. Реакция подкрепленных и соосных цилиндрических оболочек на ударную нагрузку / Б.А. Гордиенко // Прикл. механика. – 1974. – Т. 10, № 3. – С. 25 – 29.

- Григолюк Э.И. Влияние формы импульса внешнего давления и конструктивных параметров тонких круговых цилиндрических оболочек на их устойчивость / Э.И. Григолюк, А.И. Сребовский . Изв. вузов. Авиац. техн. – 1971. – № 4. – С. 28 – 31.

- Григолюк Э.И. Неклассическая теория колебаний стержней, пластин и оболочек. Итоги науки и техники. Ч. 5 / Э.И. Григолюк, И.Т. Селезов. – М.: Наука, 1972. – 271 с.

- Григолюк Э.И. Нелинейное деформирование тонкостенных конструкций / Григолюк Э.И., Мамай В.И.  – М.: Наука. Физматлит, 1997. – 272 с.

- Григоренко Я.М. О некоторых подходах к построению уточненных моделей теории анизотропных оболочек переменной толщины / Я.М. Григоренко, А.Т. Василенко  Мат. методы и физ.– мех. поля. – 1978. – Вып. 7. – С. 21–25.

- Григоренко Я.М. Теория оболочек переменной жесткости./ Григоренко Я.М.,  Василенко А.Т. – К.: Наук. думка, 1982 . – Т.4. – 544 с.

- Григоренко Я.М. Свободные колебания элементов оболочечных конструкций / Григоренко Я.М., Беспалова Е.И., Китайгородский А.Б. – К.: Наук. думка, 1986. – 172 с.

- Григоренко Я.М. Некоторые подходы к численному решению линейных и нелинейных задач теории оболочек в классической и уточненной постановках /  Я.М. Григоренко // Прикл. механика. – 1996. – Т. 32, N 6. – С. 3–39.

- Я.М. Григоренко.  Расчет ортотропных слоистых оболочек вращения с переменными параметрами на ЕС ЭВМ / Я.М. Григоренко, А.Б. Китайгородский, В.В. Семенова и др. – К.: Наук. думка, 1980. – 104 с.

- Григоренко Я.М. Нелинейные задачи теории оболочек и методы их решения. / Я.М. Григоренко, В.И. Гуляев // Прикл. механика – 1991. – 27, № 10. – С. 3 – 23.

- Гузь А.Н. Конические оболочки, ослабленные отверстиями / А.Н. Гузь, П.З. Луговой, Н.А. Шульга – Киев; Наук. думка, 1976. – 161с.

- Гузь А.Н. К теории ортотропных оболочек и пластин, подкрепленных ребрами жесткости /  А.Н. Гузь, Н.А. Шульга, В.Ф. Мейш.  Прикл. механика. – 1994. – Т. 30, N 11. – С. 64–69.

- Гузь А.Н. К расчету пространственных колебаний пластин сложной формы  / А.Н. Гузь,  П.З. Луговой, В.П. Мукоид.  Прикл. мех. – 1999. – Т. 35, N 8. – С. 44–54.

- Дудченко А.А. Анизотропные многослойные пластины и оболочки/ Дудченко А.А., Лурье С.А., Образцов И.Ф. – М.: ВИНИТИ. Итоги науки и техники. Сер. Механика твердого деформируемого тела. – 1983.– 15. – С.3 –6

- Енгельбрехт Ю.К. Нелинейные волны деформаций/ Ю.К. Енгельбрехт, У.К. Нигул. – М.: Наука, 1981. – 256 с.

- Заруцкий В.А. Колебания ребристых оболочек колебаниях/              В.А. Заруцкий // Прикл. механика. – 1993. – Т. 29, № 10. – С. 87 – 93.

- Жигалко Ю.П. Аналитические решения задач о колебаниях упругих пластин и оболочек с подкреплениями типа накладок / Ю.П. Жигалко, М.М.  Торопова // Изв. вузов. Мат. – 1998. – № 9. – С. 47 – 54

- Иерусалимовский К.М. Методика расчета напряженно – деформированного состояния тонкостенных цилиндрических конструкций при неравномерных нагрузках / К.М. Иерусалимовский, А.Н. Корнеев, В.П. Фомин // Тр. ЦАГИ. – 1997. – №2628. – С. 21 – 28.

- Кабанов В.В. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек / Кабанов В.В. – М.: Машиностроение, 1982. – 253с.

- Кадашевич Ю.И. О потере устойчивости цилиндрической оболочки при динамическом нагружении / Ю.И. Кадашевич, А.К. Перцев // Изв. АН СССР, ОТН. – 1960. – № 3. – С. 30 – 34.

- Кантор Б.Я. Нелинейные задачи теории неоднородных пологих оболочек / Кантор Б.Я. – К.: Наукова думка, 1971. – 136 с.

- Кармишин А.В. Статика и динамика оболочечных конструкций / Кармишин А.В., Лясковец В.А., Мяченков В.И. – М.: Машиностроение, 1975. – 374 с.

- Карпман В.И. Нелинейные волны в дисперсирующих средах/ В.И Карпман. – М.: Наука, 1973. – 176 с.

- Кильчевский Н.А. Лекции по аналитической механике оболочек /  Н.А. Кильчевский, Г.А. Издебская, Л.М.  Киселевская.– К.: Вища школа, 1974. – 232 с.

- Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах / Кольский Г. – М.: Издательство иностранной литературы, 1955. – 194 с.

- Корнишин М.С. Нелинейные задачи теории пластин и пологих оболочек и методы их решения / Корнишин М.С. – М.: Наука, 1964.

- Королев В.И. Упругопластические деформации оболочек / Королев В.И. – М.: Машиностроение, 1971. – 304 с.

- Кошкина Т.Б. Анализ эффективности подкрепления продольными ребрами жесткости цилиндрических оболочек, нагруженных динамическим внешним давлением / Т.Б. Кошкина // Электродинамика и механика сплошных сред: Пром. процессы и устройства. – Рига, 1983. – С. 117 – 127.

- Кохманюк С.С. Колебания деформируемых систем при импульсных и подвижных нагрузках / Кохманюк С.С., Янютин Е.Г., Романенко А.Г. – К.: Наук. думка, 1980. – 232 с.

- Кубенко В.Д. Удар осесимметричного тела о поверхность сжимаемой жидкости. / К.: Наукова думка, 1981. – 160 с.

- Лесничая В.А. Собственные колебания эксцентрично подкрепленных конических оболочек / В.А. Лесничая, А.Н. Писанко // Строительная механика и расчет сооружений. – М., 1980. – № 2. – С. 23 – 31.

- Луговой П.З. Динамика оболочечных конструкций при импульсных нагрузках (обзор) / П.З. Луговой // Прикл. механика. – 1990. – Т. 26,    № 8. – С. 3 – 20.

- Луговой П.З. Исследование нестационарных процессов деформирования дискретно подкрепленных пластин и оболочек в неклассической постановке / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш // Прикл. механика. – 1991. – Т. 27, № 8. – С. 88 – 94.

- Луговой П.З. Уточненная модель дискретно подкрепленных пластин и оболочек при нестационарных нагрузках / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш // Исследования по теории пластин и оболочек (Казань). – 1992. – Вып. 25. – С. 14 – 20.

- Луговой П.З. Численное моделирование динамического поведения подкрепленных оболочек вращения при нестационарном воздействии / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш // Прикл. механика. – 1992. – Т. 28, № 11. –  С. 38 – 44.

- Луговой П.З. Численное решение задач динамики ребристых оболочек вращения / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш, С.Ю. Богданов // Вычислительная и прикладная математика. – 1992. – Вып. 74. – С. 45 – 48.

- Луговой П.З. К теории и решению динамических задач нестационарного поведения цилиндрических оболочек с дискретным подкреплением переменной жесткости / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш // Прикладная механика. – 1999. –  Т. 35, № 6. – С. 53 – 59.

- Луговой П.З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш, Э.А. Штанцель – К.: Издательско-полиграфический центр “Киевский университет”, 2005. – 536 с.

- Малютин И.С. К решению задач о собственных колебаниях цилиндрических оболочек, дискретно подкрепленных кольцевыми ребрами, при произвольных граничных условиях / И.С. Малютин. Динамика и колебания механических систем. – Иваново, 1981. – С. 3- 8.

- Маневич Л.И. Собственные колебания подкрепленных конических оболочек / Л.И. Маневич, А.Н. Писанко // Строительная механика и расчет сооружений. – М., 1977. – № 4. – С. 33 – 39.

- Мейш В.Ф. Геометрически и физически нелинейное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек при нестационарных нагружениях / В.Ф. Мейш //  Прикл. механика. – 1992. – Т. 28, № 2. –  С. 46 – 52.

- Мейш В.Ф. Нелинейное деформирование продольно подкрепленных ортотропных цилиндрических оболочек при нестационарных нагрузках / В.Ф. Мейш //  Механика композитных материалов. – 1993. – Т. 29,    № 2. – С. 184 – 190.

- Мейш В.Ф. Неосесимметричные колебания неоднородных многослойных дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек при нестационарных нагрузках / В.Ф. Мейш,  Н.В. Кравченко // Прикладная механика.  – 2003. – Т. 39, № 9. – С. 88 – 95.

- Мейш В.Ф. К численному решению задач динамики подкрепленных эллипсоидальных оболочек при нестационарных нагрузках / В.Ф. Мейш //  Прикл. механика. – 2005. – Т. 41, № 4. – С. 53 – 59.

- Мейш В.Ф. Осесимметрические колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки./ Мейш В.Ф., Мельник В.М. – Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій // Дніпропетр. націон. ун-т. – 2012. Вип. 18. – С. 132 – 139.

- Мейш В.Ф. О динамическом поведении конической оболочки переменной толщииы на упругом основании / Мейш В.Ф., Луговой П.З., Мельник В.М. // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій // Дніпропетр. націон. ун-т. – 2012. Вип. 19. – С. 219 – 225.

- Мейш В.Ф. Розрахунок нестаціонарних вимушених коливань тришарових конічних оболонок з неоднорідним заповнювачем /  В.Ф. Мейш, С.Е. Штанцель. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. Збірник наукових праць Національного транспортного університету. – 2001. – N 12. – С.417

- Мельников Н.П. Особенности динамического расчета оболочечных конструкций при импульсном нагружении / Н.П. Мельников,            С.В. Базилевский // Исследования работы металлических конструкций зданий и сооружений при повторностатическом и динамическом нагружении. – М., 1980. – С. 3 – 15.

- Митряйкин В.В. О динамической устойчивости конических оболочек / В.В. Митряйкин, Р.Г. Суркин // Исследования по теории оболочек и пластин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – Вып. 6/7. – С. 596 – 923.

- Мышонков А.К. Поведение цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами жесткости, при действии осесимметричной динамической нагрузки / А.К. Мышонков // Прикл. механика. – 1985. – Т. 21, № 7. – С. 116 – 119.

- В.И. Мяченков. Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов: Справочник / В.И. Мяченков, В.П. Мальцев, В. П. Майборода и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 520 с

- Навал И.К. Нестационарные волны в деформируемых средах/ Навал И.К., Пацюк В.И., Римский В.К. – Кишинев: Штиница, 1986. – 236с.

- Немиш Ю.Н. Напряженно – деформированное состояние нетонких оболочек и пластин. Обобщенная теория. (Обзор) /  Ю.Н. Немиш, И.Ю. Хома // Прикл. механика. – 1993. – Т. 29, N 11. – С. 3–34.

- Нигул У.К. Сопоставление результатов анализа переходных волновых процессов в оболочках и пластинах по теории упругости и приближенным теориям  / У.К. Нигул // Прикл. мат. и мех. – 1969. – Т.33, N 2. – С. 308–322.

- Новожилов В.В. Теория тонких оболочек / Новожилов В.В. – Л.: Судпромгиз, 1962. – 432 с.

- Писанко А.Н. О пределах применимости динамической теории конструктивно – ортотропных оболочек вращения / А.Н.  Писанко. – 1979. – 8 с. – Деп. в ВИНИТИ 5.6.79, № 1983–79.

- Пискунов В.Г. Об одном варианте неклассической теории неоднородных пологих оболочек и пластин /  В.Г. Пискунов // Прикл.   механика. – 1979. – Т.15, N 11. – С. 76–81.

- Попов Н.Н. Расчет конструкций на динамические нагрузки./ Н.Н. Попов, Б.С. Расторгуев, А.С. Забегаев – М.: Высшая школа. – 1992. – 319 с

- Почтман Ю.М. Динамическая оптимизация многослойных цилиндрических оболочек, подкрепленных двумя регулярными системами ребер / Ю.М. Почтман, О.В.  Тугай // Прикл. механика. – 1980. – Т. 16, № 1. – С. 47 – 54.

- Преображенский И.Н. Устойчивость и колебания конических оболочек / И.Н. Преображенский, В.З. Грищак. – М.: Машиностроение, 1986. – 240 с.

- Рассказов А.О. Численное исследование неосесимметричных колебаний вращения при нестационарном нагружении / А.О. Рассказов, А.В.  Козлов // Прикл. мех. – 1998. – Т. 34, №5. – С. 68 – 75.

- Ревуцкий В.Н. Собственные колебания сферических оболочек, подкрепленных меридиональными ребрами / В.Н. Ревуцкий // Прикл. механика. – 1984. – Т. 20, № 9. – С. 119 – 121.

- Рихтмайер Р. Разностные методы краевых задач. / Р. Рихтмайер, К. Мортон – М.: Мир, 1972. – 418 с.

- Руденко О.В. Теоретические основы нелинейной акустики. / О.В. Руденко, С.И. Солуян. – М.: Наука, 1975.- 288 с.

- Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов: Справочник / В.И. Мяченков, В.П. Мальцев, В. П. Майборода и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 520 с.

- Рябов А.Ф. Основные уравнения теории многослойных оболочек с учетом деформации поперечного сдвига / А.Ф. Рябов // Сопротивление материалов и теория сооружений. – 1965. – Вып. 3. – С. 17–26.

- Сабодаш П.Ф. Численное решение задач о распространении цилиндрических и сферических волн с учетом физической нелинейности материала  / П.Ф. Сабодаш, Р.А. Чередниченко // III Всесоюз.   конф.   по численным методам решения задач теории упругости и пластичности (Кишинев, 10 сент. 1973 г.): труды. – Новосибирск. – 1974. – Ч. 2. – С. 96–100.

- Сабодаш П.Ф. Применение метода пространственных характеристик к решению осесимметричных задач по распространению упругих волн  / П.Ф. Сабодаш, Р.А. Чередниченко // Прикл. механика и техн. физика. – 1971. – N 4. – С. 101–109.

- Самарский А.А. Теория разностных схем / Самарский А.А. – М.: Наука, 1977. – 656 с.

- Скосаренко Ю.В.  Вынужденные колебания оребренной конической оболочки под действием динамической нагрузки / Ю.В.  Скосаренко // Прикл. механика. – 1979. – Т. 15, № 6. – С. 55 – 61.

- Соколовская И.И. Развитие подхода Рейсснера при построении прикладных теорий многослойных ортотропных оболочек с конечной сдвиговой  жесткостью  / И.И. Соколовская . Прикл. механика. – 1980. – Т.16, N 3. – С. 38–44.

- Слепян Л.И. Нестационарные упругие волны / Слепян Л.И. – Л.: Судостроение, 1972.

- Слепян Л.И., Яковлев Ю.С. Интегральные преобразования в нестационарных задачах механики / Л.И. Слепян, Ю.С. Яковлев. – Л.: Судостроение, 1980.

- Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек.  Избранные работы. / Тимошенко С.П. – М.: Наука. – 1971. – 507 с.

- Фиалко С.Ю. О формах собственных колебаний ребристых конических оболочек / С.Ю. Фиалко // Прикл. механика. – 1984. – Т. 20, № 11. –    С. 51 – 55.

- Филиппов А.П. Деформирование элементов конструкций при действии ударных и импульсных нагрузок / Филиппов А.П., Кохманюк С.С., Янютин Е.Г. – К.: Наук. думка, 1978. – 184 с.

- Хамренко Ю.А. Численное моделирование динамического поведения трехслойных цилиндрических оболочек при осесимметричном нагружении  / Ю.А. Хамренко //  Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. трудов. Ин – т математики НАН України. – Киев, 1998. – С. 222–225.

- Шульга Н.А. Численное исследование устойчивости многослойных конических оболочек /  Н.А. Шульга, А.П. Примак  Вычисл. и прикл. математика. – 1983. – Вып. 50. – С. 83–87.

- Шульга Н.А. К исследованию нестационарных колебаний подкрепленных оболочек конечно – разностными методами /           Н.А. Шульга, В.Ф. Мейш, С.Ю. Богданов // Современные проблемы концентрации напряжений. – 1998. – С. 269 – 273.

- Шульга Н.А. О вынужденных осесимметричных нелинейных колебаниях подкрепленных конических оболочек /       Н.А. Шульга, С.Ю. Богданов // Прикл. механика. – 2003. – Т. 39, № 12. – С. 100 – 106.

- Avramenko O.A. Stress – strain analysis of nonthin conical shells with thickness varying in two coordinate direction /  Avramenko O.A. Int. Appl. Mech. – 2012. – 48, N 3. – P. 332 – 342.

- Golovko K. G. Solution of Axisymmetric Dynamic Problems for Cylindrical Shells on an Elastic Foundation / Golovko K. G., Lugovoi P. Z., and Meish V. F.  Int. Appl. Mech. – 2007. – 43, N 12. – P. 1390 – 1395.

- Grigorenko Ya.M. Problems of mechanics for anisotropic inhomogeneous shells on the basis of different models./ Grigorenko Ya.M., Grigorenko A.Ya., Vlaikov G.G.  – Kiev: S.P. Timoshenko Institute of Mechanics, Technical center of the National Academy of Science of Ukraine, 2009. – 550 p.

- Grigorenko Ya.M. The problems of statical and dynamical deformation of anisotropic inhomogeneous shells with variable parameters and their numerical solution (Review)/ Grigorenko Ya.M., Grigorenko A.Ya.   Int. Appl. Mech. – 2013. – 49, N 2. – P. 123 – 193.

- Grigorenko A.Ya., Vovkodav O.V., and Yaremenko S.N. Stress – straine state of nonthin spherical shells of variable thickness under localized loads/ Grigorenko A.Ya., Vovkodav O.V.,  // Int. Appl. Mech. – 2013. – 49, N 3. – P. 315 – 321.

- Gulyaev V.I. Propagation of Harmonic Waves in a Cylindrical Shell (Timoshenko Model ) / Gulyaev V.I., Lugovoi P.Z., Lysyuk N.A // Int. Appl. Mech.− 2003. − 39, N 4 – P. 472 – 478.

- Duan W.H. Axisymmetric transverse vibrations of circular cylindrical shells with variable thickness/ Duan W.H., Koh C.G.  J. of Sound and Vibration. – 2008. – 317,  Iss. 3-5. – P. 1035 – 1041.

- Flugge W. Die Stabilitat der Kreiszylinderschale // Ing. Arch. – 1932. – 111, N5. – P. 463 – 506.

- Kubenko V.D. Stability and nonlinear vibrations of closed shells of cylindrical shape interacting with flowing fluid/  Kubenko V.D., Kovalchuk P.S // Int. Appl. Mech. – 2015. – 51, N 1. – P. 19 – 79.

- Lakshminarayana H.V. A high precision triangular laminated anisotropic cylindrical shells finite element /  H.V. Lakshminarayana, S. Viswanath // Comput. and Struct. – 1978. – 8, N 5. – C. 633–640.

- Librescu L. Recent developments in the modeling and behavior of advanced sandwich constructions: a survey/ Librescu L, Hause T. // Composite structures, — 2000. — 48. — P. 1 — 17

- Mindlin R.D. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic rectangular plates /  R.D. Mindlin // J. Appl. Mech. – 1951. – Vol. 18, March. – P. 31–38.

- Reissner E. Stress strain relations on the theory of thin elastic shells/ Reissner E.   J. of Mathem. and Physics. – 1952. – Vol. 31, N2. – P. 109 – 119.

- Timoshenko S.P., Vibration Problems in Engineering. / Timoshenko S.P., Young D.X., Weaver Jr. – New-York: John Wiley and Sons, 1974. – 472 p.

- Timoshenko S.P. On the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars / S.P. Timoshenko.  Philosophical Magazine and Journal of science. – 1921. – Vol.  41, Ser. 6, № 245. – P. 744 – 746.

- Trusdell C. General and exact theory of waves in laminated media / J.E. White, F.A. Angana // J. Acoust. Sos. Am. – 1955. – 27, № 2. – P.310 – 317.